Diretoria Emitente: Diretoria Corredor Norte

Responsável Técnico: Michelle Lopes Fiquene, Mat: 01757120, Área: Gerência de Operação Regional I EFC Público Alvo: Maquinista de Pátio, Oficial de operação ferroviária e inspetores da Gerência de Operação 01

Necessidade de Treinamento: ( X) SIM ( ) NÃO

Resultados Esperados:

- Circulação com tração escoteira e/ou com vagões na via de circulação.

- Garantir a formação do trem locomotiva líder em 30 minutos.

- Garantir a circulação de vagões liberados (Buffer) do freio em 30 minutos e deixá-los em segurança nos pátios de TFPM.

- Garantir a recomposição do lote em 30 minutos nos pátios do circuíto de minério.

- Garantir circulação com vagões intercalados entre locomotivas nos pátios de minério.

- Garantir o estacionamento e retirada de lote de reserva técnica/hibernados nos pátios de TFPM.

- Referências

- POL-0019 G - Política de Sustentabilidade;

- PNR-000013 - Diretrizes Globais para o Desenvolvimento de Documentos Normativos;

- PNR-000039 - Processos e padronização;

- PRO-027476 - Avaliação Preliminar de Riscos e Levantamento de Aspectos e Impactos;

- PRO-024782 - Gestão e Controle de Equipamentos de Proteção Individual Corredor Norte;

- PRO-012161 - Plano de Atendimento a Emergência – PAE EFC;

- PGS-003632 - Diretrizes Corporativas para Implementação das Regras de Ouro;

- PGS-005376 - Segurança nas Manobras Ferroviárias;

- PRO-039771 - Separação de Vagões e Locomotivas;

- PGS-002722 - Regulamento de Operações Ferroviárias;

- PGS-000267 - Diretrizes de formação de pessoal da operação ferroviária.

- PRO-030158 - Gestão de Evento em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e comunidade corredor Norte

- PGS-004468 - Gestão de Atendimento a Ocorrência Ferroviária

- PRÉ-REQUISITO

Equipamentos de Proteção Individual

- Camisa Operacional manga longa, Bota de segurança (cano longo com proteção de biqueira compósite e proteção metatársica e ou bota tipo manobreiro), Capacete com jugular, protetor auricular(tipo plug ou Protetor auricular tipo concha), óculos de impacto, protetor solar, Repelente, Colete refletivo de sinalização com cor vibrante de faixa de no mínimo 50 mm de largura (Não necessário no uso da camisa operacional manga longa com refletivo de 0,13 m²), Cinto de segurança paraquedista com talabarte para manobreiro e luva de vaqueta ou anti-impacto. Após passada a vida útil dos EPIs, descartá-los nos tambores adequados para o tipo do resíduo.

Ferramentas de Saúde e Segurança.

- Análise do Risco da Tarefa – Associadas

- Estacionar Vagões em Terminais- Codigo:92366

- Cobrir Recuo de Veículo Ferroviario-Codigo:92401

- Inspecionar Veículo Ferroviario-Codigo:94225

- Conduzir Veículo Ferroviario-Codigo:94226

- Separação de Vagões e Locomotivas-Codigo:94227

- Passar Transponder-Codigo:94228

- Junção de Veículo Ferroviario-Codigo:94273

- Instalar Equipamentos e Ferramentas-Codigo:94283

- Movimentação Manual de AMV-Codigo:94231

Treinamentos/Autorizações

- PGS 002722 - Regulamento de Operação Ferroviária.

- PRO 045270- Plano de Operações Ferroviárias do Circuito de Minério de TFPM.

- PRO 039771 – Separação de Vagões e Locomotivas.

- Sistema Prontos.

- PGS-005376 – Segurança nas Manobras Ferroviárias.

Equipamentos/e ou ferramentas

- Rádio, Lanterna, Punho, Transponder, Dispositivo de Cauda, Dispositivo corte portátil do vagão.

Recomendações Gerais

- Não utilizar celular; adornos em geral. Atentar para o tipo correto em cada passo bem como sua descrição. Todos os desvios de SSMA devem ser registrados por meio de acionamento da cadeia de ajuda via frequência de rádio de comunicação ou chamada de emergência via rádio de comunicação.

Cuidados Ambientais

- Garantir a correta segregação e destinação dos resíduos gerados conforme PRO-022144 - Guia de segregação, armazenamento e destinação de resíduos sólidos e evitar a contaminação do solo e das águas superficiais/subterrâneas, utilizando-se da segregação e procedimentos que proporcionem o manuseio, o acondicionamento, o armazenamento, o transporte e a disposição final dos resíduos de forma adequada.

- Comunicar todos os Eventos/Ocorrências Ambientais (Ex. descarrilamento de vagões, vazamento de produtos perigosos como combustível do tanque das locomotivas e/ou veículos ferroviários, vazamento/derramamento de efluentes sanitários e industriais) no ramal 193 ou 0800 2850 193.

- Conhecer e praticar a Política de Sustentabilidade da Vale – POL 0019 G.

- Conhecer os aspectos e impactos ambientais das atividades, além de estabelecer e implantar os respectivos controles ambientais conforme LAIA (Levantamento de Riscos, Aspectos e Impactos Ambientais) - PRO-027476 Avaliação Preliminar de Riscos e Levantamento de Aspectos e Impactos;

Cuidados de Saúde e Segurança

- Estabelecer um ambiente limpo e organizado. Realizar a segregação correta de resíduos com a pratica dos 5S;

- Manter a postura adequada ao realizar suas atividades operacionais no posto de trabalho;

- Estar devidamente apto pelo ASO a executar atividades operacionais.

- Dar prioridade a segurança ocupacional, ambiental e operacional durante todas a realização das atividades, não comprometendo-as em função da produção.

- Realizar auxílio nas manobras ferroviárias de modo que o operador do trem  minimize o consumo de combustível contribuindo com a eficiência energética e redução de impactos gerados pelo consumo de combustiveis fósseis.

| 5s CADEIA DE AJUDA | Vegetação alta, maior que altura do joelho (maior que 30 cm). | Registro no IRIS pelo empregado ou informar o gestor para incluir na programação S+1; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Não tratado no prazo de S+1 a área será avaliada pelo GA. Realizar o Registro com MCM via rádio. |
|  | Vegetação média altura máxima joelho do empregado (média 20 a 30 cm); Desnível; Material oriundo de manutenção de via (sucata, trilho...) | - Registro no IRIS pelo empregado ou informar o gestor para incluir na programação s+2; - Realizar o Registro com MCM via rádio. |
|  | Vegetação baixa, altura máxima até o calcanhar do empregado. (média 10cm) | - Registro no IRIS pelo empregado ou informar o gestor para incluir na programação s+3 - Realizar o Registro com MCM via rádio. |

CIRCULAÇÃO DE TRAÇÃO ESCOTEIRA OU COM VAGÕES NO TU DO KM 00 (Maquinista de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica

1. Locomotivas e vagões em condições normais de circulação.

2. Rádio da locomotiva e OOF sem avaria e/ou falha de frequência.

3. Punho reversor em condições padrão.

Passos da Tarefa

Tração escoteira

1. Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

1.1 Quando for necessário o embarque e/ou desembarque pela entrevia, verificar a aproximação de trens na região e caso não tenha boa visibilidade solicitar ao CCP a aproximação de trens no local.

1.2 Aguardar a parada total do trem em local seguro fora de gabarito.

1.3 Durante a realização da troca de equipes ou para embarque/desembarque manter contato verbal ou via rádio com o operador antes de embarcar em um trem já tripulado.

Ação corretiva imediatas:

- Informar ao CCP e Help Desk.

- Acionar cadeia de ajuda para disponibilização do recurso, não acessar a entrevia sem a devida autorização.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Veículo Não possui rádio.

1.4 Realizar transposição de cada linha olhando para os ambos os lados e com os cuidados necessários, não pisando nos boletos dos trilhos.

2. Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

2.1 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

2.2 Truques: se há algum truque isolado, observe se o embolo do cilindro de freio está recolhido e verifique se a torneira de isolamento do truque está fechada. Se assim estiver, o truque estará isolado.

2.3 Freio Manual: checar o freio manual, observando se a corrente na cabine longa da locomotiva está folgada;

2.4 Nível de Combustível: Verificar o nível do combustível na régua de nível ou fuel link que ficam acima do tanque de combustível;

2.5 Avarias externas na Locomotiva: retrovisores, faróis, bocal de abastecimento, peças em arrasto, limpa trilho, corrimão, escadas e estrutura da locomotiva;

2.6 Checar se há vazamentos (óleo lubrificante, ar e combustível).

2.7 Inspecionar internamente a locomotiva verificando as condições de cabine, referentes a condição de 5S: Condições do banheiro, coletores e limpeza interna no geral.

2.8 Manter contato com o CCP via rádio, identificando-se pelo nome ou número da locomotiva, informando a quantidade de pessoas na cabine, localização e solicitar informações do trem

Ação corretiva imediatas:

1. MANTER CONTATO COM HELP-DESK Retirar o isolamento do truque abrindo a torneira de isolamento do truque girando-a no mesmo sentido da tubulação; 2. 3, 4, 5, 6 ,7. Comunicar ao CCP para registro junto ao Help Desk e acionamento da Cadeia de ajuda;

Possível desvio operacional:

1. Truque Isolado;

2. Visor do fuel link e régua de nível com defeito;

3. Baixo nível de combustível;

4. Retrovisor aberto/avariado;

5. Porta não abre.

6. Limpa trilho avariado;

7.Ausência/Avaria da chave de locomotiva

3. Receber autorização do CCP para manter contato com o CCO.

3.1 Manter contato com o CCP do pátio de origem (FORMAÇÃO/RECEPÇÃO/MANUTENÇÃO/CARGA) que lhe repassa autorização para manter contato com o CCO na Zona/Ferrovia Digital - Frequência/Tráfego.  A locomotiva deverá estar parada para que ocorra essa comunicação.

3.2 Parado, manter contato com CCO na Zona/Ferrovia Digital - Frequência/Tráfego informando a localização, número da locomotiva, nome do operador.

3.3 Informar ao CCO a manobra que será executada informando o pátio, a linha de origem e pátio destino

Possível desvio operacional:

- Rádio de comunicação defeituoso;

- CCO não atende.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk e Aguardar no local um novo rádio;

- Manter contato com o CCP informando o desvio com o equipamento de Bordo

4. Receber autorização e sinal de cabine do CCO para circular do pátio de origem e livrar o TU do KM 00:

4.1 Colocar reversora no sentido de movimento e aguardar sinal cabine no ATC, observando também a sinalização de campo. (Se o pátio de origem for recepção o sinal de cabine só será recebido na linha 72 onde a mesma só deverá ser atingida pelo operador depois de devidamente autorizado pelo CCP de Recepção observando sinal de campo).

4.2 Condição normal: CCO autoriza o maquinista observar a sinalização do ATC e cumprir o sinal de cabine;

4.3 Condição anormal: CCO autoriza o maquinista no vermelho permissivo, parando e observando os AMV'S e jacarés do TU do KM 00.

4.4 Parado Informar ao CCO que livrou a SB de cima do TU do KM 00, atentando-se a placa existente em campo.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk e Aguardar no local um novo rádio;

- Parar locomotiva e manter contato com o CCO.

Possível desvio operacional:

- Rádio de comunicação defeituoso;

- Anomalias nos AMVs e rotas.

5. Receber autorização do CCO acima do TU do KM 0 para desvio no pátio de destino:

5.1 Colocar reversora no sentido de movimento e aguardar sinal de cabine no ATC, observando também a sinalização de campo.

5.2 Condição normal: CCO autoriza o maquinista a manter contato com o CCP do pátio de destino, observando a sinalização do ATC e cumprindo o sinal;

5.3 Condição anormal: CCO autoriza o maquinista a manter contato com o CCP do pátio de destino no vermelho permissivo, parando e observando os AMV'S e jacarés do TU do KM 0.

5.4 Cumprir autorização do CCP de destino

5.5 Informar ao CCO que livrou o trecho sinalizado, quando esta circulação ocorrer utilizando a função permissivo do ATC;

5.6 Utilizar a função vermelho permissivo para desviar tração escoteira no pátio de cargas;

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk e Aguardar no local um novo rádio;

- Parar locomotiva e manter contato com o CCO;

- Manter contato com o CCO informando desvio

- Verificar o sentido da reversora se está conforme o sentido de circulação e informar o CCO o não recebimento do sinal no ATC;

Possível desvio operacional:

- Rádio de comunicação defeituoso;

- Anomalias nos AMVs e rotas;

- CCP não atende;

- Maquinista não recebe sinal no ATC para desvio, após autorizado pelo CCO;

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | É proibido a utilização da função permissivo do ATC sem estar devidamente autorizado pelo CCO/CCP |

Com locomotivas nas extremidades

6 Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

6.1 Cumprir passos 1.1 a 1.4

7 Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

7.1 Cumprir passos 2.1 a 2.8

8. Receber autorização do CCP para manter contato com o CCO.

8.1 Cumprir passos 3.1 ao 3.3;

8.2 Manter contato com o maquinista da locomotiva da outra extremidade da composição para confirmar o comando da locomotiva para comandada

8.3 O maquinista da locomotiva comandada deve estar atento durante toda a circulação.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk e Aguardar no local um novo rádio;

- Manter contato com o CCP informando o desvio com o equipamento de Bordo

Possível desvio operacional:

- Rádio de comunicação defeituoso;

- CCO não atende.

9 Receber autorização e sinal de cabine do CCO para circular do pátio de origem e livrar o TU do KM 00

9.1 Cumprir passos do 4.1 ao 4.4

9.2 Cumprir autorização do CCO até livrar SB de cima do TU do KM00, atentando para o comprimento da composição.

Possível desvio operacional:

- Rádio de comunicação defeituoso;

- CCO não atende.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk e Aguardar no local um novo rádio;

- Manter contato com o CCP informando o desvio com o equipamento de Bordo

10. Receber autorização do CCO acima do TU do KM 0 para desvio no pátio de destino:

10.1 Realizar o comando na locomotiva que está por baixo para comandante e manter contato com o maquinista que está por cima do lote para realizar o comando para comandada.

10.2 Informar o CCO que está pronto para circular (maquinista que estiver na locomotiva líder)

10.3 Condição normal: CCO autoriza o maquinista a manter contato com o CCP do pátio de destino, observe a sinalização do ATC e cumprir o sinal;

10.4 Condição anormal: CCO autoriza o maquinista a manter contato com o CCP do pátio de destino no vermelho

permissivo, parando e observando os AMV'S e jacarés do TU do KM 0.

10.5 Manter contato com o CCP parado acima do TU do KM 0, informando que está pronto para desvio (recepção, formação e carga)

10.6 Cumprir o sinal de cabine e autorização até livrar trecho controlado pelo CCO, sendo proibido utilização da função vermelho permissivo do ATC sem autorização CCO/CCP.

10.7 Após livrar o trecho sinalizado controlado pelo CCO informe o mesmo dessa condição.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk e Aguardar no local um novo rádio;

- Parar locomotiva e manter contato com o CCO;

- Manter contato com o CCO informando desvio

- Verificar o sentido da reversora se está conforme o entido de circulação e informar o CCO o não recebimento do sinal no ATC;

Possível desvio operacional:

- Rádio de comunicação defeituoso;

- Anomalias nos AMVs e rotas;

- CCP não atende;

- Maquinista não recebe sinal no ATC para desvio, após autorizado pelo CCO;

FORMAÇÃO DE TRAÇÃO TFPM (Maquinistas de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica

1. Locomotivas e vagões em condições normais de circulação.

2. Rádio da locomotiva sem avaria e/ou falha de frequência.

3. Punho reversor em condições padrão.

Passos da Tarefa

11. Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

11.1 Cumprir passos 1.1 a 1.4

12. Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

12.1 Cumprir passos 2.1 a 2.8

13. Realizar check-list de operação da locomotiva

13.1 Verificar o nível de óleo combustível, poltrona, ar-condicionado, extintor, limpador de para brisas, luzes internas da cabine, numeração da locomotiva no painel IFD/FIRE/SDIS, EAT, AESS, buzina, sino, faróis e quantidade de cabo jumper e condições do mesmo observando possíveis avarias

13.2 Verificar condições de 5S da cabine e banheiro;

13.3 Verificar se a locomotiva está abastecida com água e papel toalha.

13.4 Informar o CCP que foi concluído o check da locomotiva e está pronto para circular.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk e Aguardar no local um novo rádio;

- Informar o CCP o desvio e registrar com o Help Desk;

- Informar o CCP as pendências de 5S da locomotiva.

- Informar o CCP e solicitar um novo check list/ficha de trem.

Possível desvio operacional:

- Rádio de comunicação defeituoso;

- Locomotiva com defeito;

- Condições de 5S de cabine;

- Sem check list/ficha de trem;

14. Arrancar locomotiva.

14.1 Colocar a chave EC em marcha, disjuntor do campo gerador ligado;

14.2 Ligar faróis no sentido da circulação;

14.3 Posicionar a chave reversora no sentido do movimento;

14.4 Acionar a buzina e o sino;

14.5 Colocar 1 ponto de aceleração;

14.6 Aliviar o freio Independente e observar a movimentação.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk.

Possível desvio operacional:

- Problemas de locomotivas e equipamentos de bordo.

15. Acoplar na locomotiva comandada

15.1 Manter contato com o OOF para confirmar aplicação dos freios da locomotiva e alinhamento do engate;

15.2 Colocar a chave reversora no sentido da circulação, acionar em seguida o sino e a buzina;

15.3 Recuar para acoplar  mantendo contato com o auxiliar, realizando acoplamento com VMA de 2 km/h.

15.4 Colocar a chave reversora sentido contrário movimento e modular o acelerador até o ponto 2 para testar o engate;

15.5 Confirmar o acoplamento com o OOF.

15.6 Realizar procedimento de segurança (realizar aplicação total no MFI, retirar reversora e desligar disjuntor do campo gerador) para passagem de ar e acoplamento do cabo jumper se necessário (Tração convencional)

15.7 Após a devolução do procedimento de segurança, realizar teste de freios

15.8 Confirmar o correto comando pneumático nas locomotivas comandadas;

15.9 Aliviar o freio independente da locomotiva verificando com responsável pela manobra se as locomotivas receberam o alívio.

15.10 Aplicar freio automático e verificar se locomotivas também aplicaram;

15.11 Fazer o alívio rápido verificando se as locomotivas comandadas obedeceram ao comando.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk.

Possível desvio operacional:

- Problemas de locomotivas e equipamentos de bordo.

16. Realizar teste de tração

16.1 Realizar teste do alertor com sua penalização;

16.2 Realizar teste de amperagem na tração que farão comando do trem.

16.3 Colocar chave reversora para frente e movimente acelerador até 2 pontos;

16.4 Verificar a amperagem na locomotiva líder, confirmando com o responsável da manobra nas locomotivas comandadas a correspondência de amperagem conforme a líder;

16.5 Colocar a chave reversora para trás, movimente acelerador até 2 pontos e repetir o passo16.3;

16.6 Realizar a transição do freio dinâmico, confirmando com o auxiliar se a(s) comandada(s) respondem aos comandos de freio dinâmico.

16.7 Realizar o comando de farol na tração;

16.8 Confirmar com o OOF se o farol traseiro está ligado em todas as posições (fraco, médio e forte);

16.9 Realizar teste de marcha em tração escoteira.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk.

Possível desvio operacional:

- Problemas de locomotivas e equipamentos de bordo.

17. Para desligar locomotiva DASH.

17.1 Desligar seletora do ar-condicionado e faróis;

17.2 Colocar a chave EC na posição de arranque;

17.3 Acionar a botoeira de Corte de combustível;

17.4 Desligar os disjuntores do painel elétrico: EAT, SGF, luzes de cruzamento de estrada, ventilador de cabine, radio, refrigerador de água, luzes, monitor de combustível, bomba de combustível, ar-condicionado e faróis;

17.5 Desligar os interruptores do pedestal: Rotação motor diesel e campo do gerador;

17.6 Desligar a chave de bateria.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk.

Possível desvio operacional:

- Problemas de locomotivas e equipamentos de bordo.

18 Para desligar locomotiva SD70

18.1 Desligar seletora do ar-condicionado e faróis;

18.2 No painel FIRE acione o botão desligar, no monitor da locomotiva.

18.3 Coloque a chave EC na posição ‘’ PARAR, PARTIR, ISOLAR’’

18.4 Acionar o botão Engine stop;

18.5 Desligar os disjuntores do painel elétrico: Ar fresco M/U, SGF, Cabine/display computador, rádio de comunicação entre locomotivas, Luzes, luz de cortesia, Sistema de comunicação de dados, secador de ar, radio, Indicador de combustível, utilidades, EAT, janelas aquecidas, refrigerador de água, trans gerador, bomba de combustível, controle CA, controle do motor diesel, Controle do freio, controle da reversão, gerador auxiliar, campo do gerador auxiliar;

18.6 No pedestal desligar os interruptores: Funcionamento do motor (Engine RUN), campo do gerador (GENERATOR FIELD), Controle da bomba de combustível (CONTROL FUEL PUMP),

18.7 Desligar a chave de bateria

Possível desvio operacional:

- Problemas de locomotivas e equipamentos de bordo.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk.

19. Para desligar locomotiva EVO

19.1 Desligar seletora do ar-condicionado e faróis;

19.2 Coloque a chave EC na posição de Arranque;

19.3 Acionar a botoeira de corte de combustível;

19.4 Desligar da direita para esquerda os seguintes disjuntores do painel elétrico: bomba de combustível/ECU, luzes do passadiço e cabine, monitor de combustível, ventilador de cabine, potência distribuída, radio, EAT, SGF, refrigerador de água, desembaçador do vidro dianteiro, luz de cruzamento traseira e dianteira; disjuntor da tomada de uso geral; disjuntor do inversor; aquecedor/ar-condicionado.

19.5 Em seguida desligar os seguintes interruptores no pedestal: Rotação motor diesel e campo do gerador;

19.6 Desligar a chave de bateria.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/Help Desk.

Possível desvio operacional:

- Problemas de locomotivas e equipamentos de bordo.

CIRCULAÇÃO COM LOTE PARA A RECLASSIFICAÇÃO (Maquinista de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica

1. Locomotivas e vagões em condições normais de circulação.

2. Rádio da locomotiva e OOF sem avaria e/ou falha de frequência.

3. Punho reversor em condições padrão.

Passos da Tarefa

20 Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

20.1 Cumprir passos 1.1 a 1.4

21 Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

21.1 Cumprir passos 2.1 a 2.8

22. Manter contato com o CCPV

22.1 Autorizado pelo CCP Classificação, mudar para a frequência digital Manutenção/Manobra Vagões;

22.2 Manter contato com CCPV informando Local, número da Locomotiva e nome do operador e quantidades de vagões a ser desviados;

22.3 Manter contato com o OOF para garantir o bloqueio da PN da linha 100 (Garantindo bloqueio físico da PN e as condições para circulação, observando calhas, material sobre o boleto e toda extensão da PN);

22.4 Cumpra a autorização do CCPV, repetindo na integra a autorização;

22.5 Mantenha contato com OOF para garantir rota e Circular observando os AMVs.

Ação corretiva imediata:

- Parar abaixo da PN da linha 100 e informar o CCP classificação.

- Informar CCP/MCM.

Possível desvio operacional:

- Sem autorização do CCPV para desvio na reclassificação.

- PN da linha 100 sem condições de circulação.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | PNs em raio menor que 300m (Minério - Linhas: 501, 49 (1), 49 (2); Carga/Manutenção - Linhas: 10, 12(1), 13, 23D, 25, 30, 65B, 100, 125, 160, P13A(1), P13A(2) ❖ É obrigatório a parada do equipamento / locomotiva antes das Passagens em Nível para avaliar a condição da via; ❖ Caso haja obstrução da calha ou material sobre o boleto do trilho a manobra deve ser interrompida e cadeia de ajuda acionada para limpeza; |

23. Deixar vagões em segurança na reclassificação.

23.1 Confirmar/garantir o desvio dos vagões dentro de marco;

23.2 Aplicar emergência pelo MFA e confirmar aplicação dos vagões;

23.3 Realizar o procedimento de segurança (realizar aplicação total no MFI, retirar reversora e desligar disjuntor do campo gerador) para o OOF separar a locomotiva.

23.4 Aguardar a devolução do procedimento de segurança.

23.5 Separar a locomotiva conforme PRO 039771 - Separação de Locomotivas e Vagões.

23.6 Informar ao CCPV.

Ação corretiva imediata:

- Não separar e informar o CCPV da condição.

- Informar CCPV.

Possível desvio operacional:

- Sem espaço para desvio dos vagões.

- Torneira do EG avariada.

CIRCULAÇÃO E DESVIO DE VAGÕES/LOTE LIBERADOS DO FREIO (Maquinista de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica

1. Locomotivas e vagões em condições normais de circulação.

2. Rádio da locomotiva sem avaria e/ou falha de frequência.

Passos da Tarefa

24 Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

24.1 Cumprir passos 1.1 a 1.4

25 Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

25.1 Cumprir passos 2.1 a 2.8

26 Manter contato com o CCPV

26.1 Autorizado pelo CCP Formação, mudar para a frequência digital Manutenção/Manobra Vagões;

26.2 Manter contato com CCPV informando Local, número da Locomotiva e nome da equipe;

26.3 Após autorização do CCPV circular com VMA de 5 km/h na linha 65b e parar no marco de cima para alinhamento AMV´s;
26.4 Manter contato com OOF para garantir os AMV´s e apoio na manobra.

Ação corretiva imediata:

- Informar CCPV / aguardar condições favoráveis para realizar comunicação

Possível desvio operacional:

- Problemas no rádio ou comunicação conturbada

27. Aproximar e acoplar a locomotiva nos vagões

27.1 Com a chave reversora no sentido da circulação, acionar sino e a buzina;

27.2 Em constante comunicação com o auxiliar, circule e pare a não menos que 5m dos vagões; 
27.3 Confirmar com o OOF se os vagões estão aplicados e com engate alinhado.
27.4 Acoplar com velocidade máxima de 2 km/h.
27.5 Testar engate, modulando acelerador até o ponto 2;
27.6 Confirmar o acoplamento com o OOF.
27.7 Realizar procedimento de segurança (realizar aplicação total no MFI, retirar reversora e desligar disjuntor do campo gerador) para passagem de ar;

Para lotes não homogêneos

27.8 Receber o procedimento de segurança do auxiliar com todos os itens checados (manuais, grampo no rotor, sentido do amarelo do vagão, tipo de vagões por bloco, isolamento do vagão, calço e peças soltas ou em arrasto);
27.9 Realizar Teste de aplicação e Alívio do vagão cauda;
27.10 Realizar teste de movimento.

Para lote homogêneo

27.11 Solicitar o apoio do OOF na formação de cima na frequência 08 Formação;  
27.12 Confirmar com o OOF os 3 manuais ligados a tração e os 3 últimos da cauda do lote soltos;
27.13 Realizar Teste de aplicação e Alívio do vagão cauda; 
27.14 Realizar teste de movimento do lote;

27.15 Realizar o procedimento de segurança (realizar aplicação total no MFI, retirar reversora e desligar disjuntor do campo gerador) para retirada do calço.

Ação corretiva imediata:

- Informar CCPV / Help Desk

Possível desvio operacional:

- Problemas de vagões e locomotivas

28 Circular com os Vagões do Freio

28.1 Informar o CCPV que está pronto para circular com os vagões;

28.2 Circular observando Marco e AMVs até a linha 65b de baixo cumprindo VMA de 5km/h;

28.3 Chamar o CCP de Formação na Frequência, solicitando autorização para circular com os vagões na Formação;

28.4 Informar o CCPV quando livrar o circuito.

Ação corretiva imediata:

- Informar CCPV / aguardar condições favoráveis para realizar comunicação

Possível desvio operacional:

- Problemas no rádio ou comunicação conturbada

29 Estacionamento dos Vagões

29.1 Confirmar/garantir o desvio dos vagões dentro de marco/sinaleiro;

29.2 Aplicar emergência pelo MFA e confirmar aplicação dos vagões;

29.3 Fechar as torneiras (locomotiva e vagões) e realizar teste de resistência;

29.4 Separar a locomotiva conforme PRO 039771 - Separação de Locomotivas e Vagões.

29.5 Informar ao CCP.

Possível desvio operacional:

- Sem espaço para desvio dos vagões.

- Torneira do EG avariada

Ação corretiva imediata:

- Não separar e informar o CCPV da condição.

- Informar CCPV.

RECOMPOSIÇÃO DE VAGÕES (Maquinista de pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica:

- Locomotiva em condições normais de circulação.

- Rádio sem falha e avaria.

- Chave de locomotiva.

- Painel (FIRE, IFD ou SMART DISPLAY) em condições de uso

- Punho reversor.

Passos da Tarefa

30 Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

30.1 Cumprir passos 1.1 a 1.4

31 Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

31.1 Cumprir passos 2.1 a 2.8

32 Acoplar nos vagões complementos

32.1 Autorizado pelo CCP, manter contato com o OOF.

32.2 Colocar a chave reversora no sentido da circulação, acionar em seguida o sino e a buzina;

32.3 Recuar para acoplar nos vagões com velocidade máxima de 2km/h.

32.4 Modular o acelerador até o ponto 2 para testar o engate;

32.5 Confirmar o acoplamento com o OOF.

32.6 Realizar procedimento de segurança (realizar aplicação total no MFI, retirar reversora e desligar disjuntor do campo gerador) para passagem de ar.

32.7 Abastecer o sistema de freio após a devolução do Procedimento de Segurança;

32.8 Aplicar emergência pelo MFA.

32.9 Realizar procedimento de segurança (realizar aplicação total no MFI, retirar reversora e desligar disjuntor do campo gerador) para o OOF separar o vagão complemento.

32.10 Receber o procedimento de segurança, realizar a separação.

32.11 Após a separação, efetuar o teste de alívio e aplicação dos vagões.

32.12 Confirmar com o OOF o Tipo/Numeração do vagão e se o freio manual está solto.

32.13 Informar o CCP a conclusão da manobra informando o Tipo/Numeração dos vagões de complemento.

Ação corretiva imediatas:

- Informar CCP

- Informar CCP e solicitar autorização para falar com o Help Desk

- Informar ao CCP/MCM

- Informar CCP

Possível desvio operacional:

1. Problemas de rádio

2. Problemas de Locomotivas e equipamentos de Bordo

3. Defeito na sinalização de campo

4. Defeito nos vagões

33. Circular para completar lote

33.1 Manter contato com CCP para circular;

33.2 Manter contato com o OOF para realizar recuo fracionado.

33.3 Recuar para acoplar nos vagões com velocidade máxima de 2km/h.

33.4 Modular o acelerador até o ponto 2 para testar o engate;

33.5 Realizar o procedimento de segurança (realizar aplicação total no MFI, retirar reversora e desligar disjuntor do campo gerador);

33.6 Receber a devolução do procedimento de segurança;

33.7 Informar o CCP a conclusão da recomposição.

Possível desvio operacional:

1.Comunicação conturbada.

2.Problemas de rádio.

3.Problemas de Locomotivas e equipamentos de Bordo

4.Defeito na sinalização de campo

Ação corretiva imediatas:

1.Pedir repetição da autorização

2. Solicitar apoio do rádio do OOF e informar o CCP e Help Desk.

3.Informar CCP e solicitar autorização para falar com o Help Desk.

4.Informar ao CCP

MANOBRAS COM VAGÕES INTERCALADOS ENTRE LOCOMOTIVAS (SANDUÍCHE) - Maquinista de Pátio

Parâmetro aceitável/variável crítica:

1.Rádio na frequência sem falhas e avarias.

2. Engate e haste de corte sem avarias.

3. Torneiras, mangotes e boquilhas sem avarias.

Passos da Tarefa

34 Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

34.1 Cumprir passos 1.1 a 1.4

35 Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

35.1 Cumprir passos 2.1 a 2.8

36. Aproximar e acoplar nos vagões

36.1 Autorizado pelo CCP o maquinista manterá contato com a locomotiva da extremidade oposta;

36.2 Solicitar autorização e procedimento de segurança para acoplar nos vagões;

36.3 Cumprir velocidade restrita para aproximar, parando à não menos que 5 metros dos vagões.

36.4 Realizar o procedimento de segurança

36.5 Se não houver apoio do OOF para realização da tarefa, solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente, informe ao CCP que irá se ausentar da cabine para realização da atividade e informar o seu retorno após conclusão dos passos abaixo.

36.6 Observar a aplicação no vagão.

36.7 Realizar alinhamento do engate da cauda dos vagões, com um pé dentro e outro fora da via, empurre o engate até centralizá-lo;

36.8 Se necessário abra o engate do vagão observando a existência do pino da mandíbula;

36.9 Acionar a haste de corte da locomotiva para abertura e alinhamento do engate conforme descrito no procedimento 039771 – Separação de Vagões e Locomotivas;

36.10 Aguarde a devolução do procedimento de segurança (Caso tenha realizado para o OOF).

36.11 Ligar o disjuntor do campo gerador, faróis ligados no sentido da circulação, chave reversora no sentido do movimento, acione a buzina e o sino, colocando 1 ponto de aceleração e alivia-se o Freio Independente.

36.12 Cumprir VMA de acoplamento (2 km/h)

36.13 Testar engate, modulando acelerador até o ponto 2.

Ação corretiva imediata:

- Informar CCP/ Help Desk

Possível desvio operacional:

- Problemas de vagões e locomotivas

37. Passar o ar

37.1 Se não houver apoio do OOF para realização da tarefa, solicite a interdição da linha adjacente caso esteja livre e se estiver ocupada manter contato com o maquinista do trem para dar ciência que vai trabalhar na entrevia, informe ao CCP que irá se ausentar da cabine para realização da atividade e informar o seu retorno após conclusão dos passos abaixo.

37.2 Entre a locomotiva e o vagão, manter um pé dentro da via e o outro fora;

37.3 Colocar o grampo do rotor.

37.4 Retirar o engate F do EG;

37.5 Segurar os mangotes e acople-os pela "mão de amigo".

37.6 Encaixar o punho na torneira do EG da locomotiva e de maneira gradativa, girar até o punho apontar para o sentido do EG e fazer o mesmo na torneira angular do vagão.

Ação corretiva imediata:

- Informar CCP para acionar a manutenção de vagões/locomotivas e realizar registro com Help Desk.

Possível desvio operacional:

- Problemas de vagões e locomotivas

38. Realizar o comando das locomotivas

38.1 Retornar a cabine da locomotiva, entregar a interdição da linha adjacente ao CCP;

38.2 Entrar em contato com o maquinista da locomotiva da extremidade oposta e entregar o procedimento de segurança;

38.3 Solicitar ao maquinista realizar o comando para Líder- Fora na locomotiva da extremidade oposta;

38.4 Confirmar com o maquinista da locomotiva da extremidade oposta, que a locomotiva está na posição de Líder-fora e pronto para iniciar a circulação.

38.5 Informar o CCP que está pronto para circular com os vagões.

Ação corretiva imediata:

- Realizar o comando da locomotiva para comandada.

- Após concluir a circulação solicitar passagem transponder de territo.

Possível desvio operacional:

- Locomotiva não aceita o comando Líder/Fora.

- Perda do territo na locomotiva.

39 Circulação com vagões intercalados

39.1 O maquinista da locomotiva Líder-Fora/Comandada deve estar atento durante toda a circulação;

39.2 Iniciar a movimentação do lote;

39.3 Solicitar informação da movimentação na locomotiva da extremidade oposta;

39.4 Realizar o teste de Marcha (com VMA de até 10km/h e manipulador do acelerador até o 3º ponto e com fluxo abaixo de 1200 L/min nos modelos GE ou 40 CFM nos modelos GM), realizar uma redução mínima no manipulador do freio automático em conjunto o alívio rápido precionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alívio, observar a redução de velocidade, em seguida colocar o manipulador automático na posição de ALÍVIO.

39.5 Cumprir licença conforme autorização do CCP até a linha de destino.

Ação corretiva imediata:

1 Informar CCP para acionar a manutenção de vagões/locomotivas e realizar registro com Help Desk.

Possível desvio operacional:

1 Problemas de locomotivas e vagões

40 Separar a locomotiva

40.1 Realizar aplicação de serviço;

40.2 Confirmar se a locomotiva está dentro de marco /sinaleiro na outra extremidade.

40.3 Solicitar ao maquinista da extremidade oposta para fazer o comando para Líder/carga e realizar o procedimento de segurança;

40.4 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

40.5 Confirmar aplicação dos vagões;

40.6 Separar a locomotiva conforme o PRO 039771 Separação de Locomotivas e Vagões;

40.7 Entregar o procedimento de segurança ao maquinista da extremidade oposta;

40.8 Informar a separação ao maquinista da outra extremidade e ao CCP.

Ação corretiva imediata:

1 Informar CCP para acionar a manutenção de vagões/locomotivas e realizar registro com Help Desk.

Possível desvio operacional:

1 Problemas de locomotivas e vagões

ESTACIONAMENTO E RETIRADA DE LOTES EM RESERVA TÉCNICA/HIBERNADOS (Maquinista de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica:

1.Rádio na frequência sem falhas e avarias.

2. Engate e haste de corte sem avarias.

3. Torneiras, mangotes e boquilhas sem avarias.

Passos da Tarefa

41 Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

41.1 Cumprir passos 1.1 a 1.4

42 Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

42.1 Cumprir passos 2.1 a 2.8

43 Estacionar lotes de reserva técnica ou hibernação

43.1 Confirmar/garantir o desvio do lote dentro de marco/sinaleiro;

43.2 Aplicar emergência pelo MFA e confirmar aplicação dos vagões;

43.3 Realizar o procedimento de segurança;

43.4 Confirmar o fechamento da torneira do EG da locomotiva;

43.5 Receber o procedimento de segurança e realizar teste de resistência no lote;

43.6 Realizar a separação da locomotiva conforme passos descrito no PRO 039771 - Separação de Locomotivas e Vagões (sem apoio do OOF)

43.7 Confirmar com o OOF a separação e aperto dos 3 manuais;

43.8 Informar o CCP.

Possível desvio operacional:

1 Problemas de vagões e locomotivas

Ação corretiva imediata:

1 Informar CCP para acionar a manutenção de vagões/locomotivas e realizar registro com Help Desk.

44 Retirar os lotes de reserva técnica ou hibernação

44.1 Colocar chave reversora no sentido da circulação, acionar sino e a buzina;

44.2 Circular em constante comunicação com o OOF, parar a não menos que 5m dos vagões; 
44.3 Confirmar com o OOF se os vagões estão aplicados em emergência, com engate alinhado e freios manuais apertados.
44.4 Acoplar com velocidade máxima de 2 km/h no lote estacionado;
44.5 Testar engate, modulando acelerador até o ponto 2;
44.6 Confirmar o acoplamento com o OOF.
44.7 Realizar procedimento de segurança para passagem de ar e soltura dos freios manuais;

44.8 Confirmar com o CCP o check da manutenção de vagões;

44.9 Realizar o teste de Marcha (com VMA de até 10km/h e manipulador do acelerador até o 3º ponto e com fluxo abaixo de 1200 L/min nos modelos GE ou 40 CFM nos modelos GM), realizar uma redução mínima no manipulador do freio automático em conjunto o alívio rápido precionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alívio, observar a redução de velocidade, em seguida colocar o manipulador automático na posição de ALÍVIO.

Possível desvio operacional:

1   Problemas de locomotivas e vagões

2 Pendência de inspeção no lote pela manutenção de vagões.

Ação corretiva imediata:

1 Informar CCP para acionar a manutenção de vagões/locomotivas e realizar registro com Help Desk.

2   Aguardar a inspeção do lote pela manutenção de vagões e liberação pelo CCP.

ACOPLAMENTO EM MONOCONDUÇÃO (Maquinista de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica:

1.Rádio na frequência sem falhas e avarias.

2.Engate e haste de corte sem avarias.

3.Torneiras, mangotes e boquilhas sem avarias.

4.Faróis e Sinalização acústica em perfeito funcionamento.

45 Acoplar locomotiva escoteira em monocondução

45.1 Arrancar a locomotiva

45.2 Circular com VMA 30 km/h até a entrada de chave, a velocidade passa a ser 15 km/h na linha ocupada durante a aproximação do veículo ferroviário.

45.3 Parar a não menos que 5 metros dos veículos ferroviários para a realização do checks necessário.

45.4 Se não houver apoio do OOF para realização da tarefa, solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente, informe ao CCP que irá se ausentar da cabine para realização da atividade e também informar o seu retorno após conclusão dos passos abaixo.

45.5 Observar aplicação e realizar abertura e alinhamento de engate se necessário conforme procedimento 039771 – Separação de Vagões e Locomotivas.

45.6 Realizar acoplamento com VMA de 2km/h

45.7 Realizar teste de Engate com até 2 pontos de aceleração e observar a descida da Castanha.

45.8 Realizar Passagem de Ar entre os veículos ferroviários e colocar o grampo no rotor

Possível desvio operacional:

1 Problemas de locomotivas e vagões

2 Diferença de engate/Problemas na castanha.

Ação corretiva imediata:

1 Informar CCP para acionar a manutenção de vagões/locomotivas e realizar registro com Help Desk.

2   Informar o CCP e acionamento da cadeia de ajuda manutenção de pátio.

PROCEDIMENTO PARA LOCOMOTIVA/TRENS PARADOS AGUARDANDO MANBORAS (MAQUINISTA DE PATIO).

46.Procedimento para locomotivas/Trens parados aguardando manobra.

46.1 Retirar o punho da reversora;

46.2 Desligar o Disjuntor do Campo gerador.

46.3 Realizar aplicação pelo MFA quando aplicável e aplicação total pelo MFI com locomotivas escoteiras;

Ação corretiva imediatas:

- Informar o CCP e registrar com o Help Desck

Possível desvio operacional:

- Problemas de Locomotivas

FORMAÇÃO DE TRAÇÃO NO PÁTIO (OOF)

Parâmetro aceitável/variável crítica

1. Locomotivas e vagões em condições normais de circulação.

2. Rádio do OOF sem avaria e/ou falha de frequência.

3. Punho pokémon em condições padrão.

Passos da Tarefa

47 Manter contato com o maquinista

47.1 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se elas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

47.2 Identifique-se ao maquinista (chamando-o pelo nome ou número da locomotiva);

47.3 Solicitar procedimento de segurança para abrir e alinhar os engates;

47.4 Aguardar a confirmação do procedimento de segurança pelo maquinista;

47.5 Dirija-se à frente da locomotiva para abrir o engate;

47.6 Acionar a haste de corte da locomotiva para abertura e alinhamento do engate conforme descrito no procedimento 039771 – Separação de Vagões e Locomotivas.

47.7 Entregar o procedimento de segurança ao maquinista.

Possível desvio operacional:

1 Comunicação conturbada

2 Problemas de rádio.

Ação corretiva imediata:

1 Realizar a repetição da mensagem para o maquinista

2 Informar o maquinista e solicitar a substituição do rádio.

48 Realizar o acoplamento

48.1 Posicionar-se fora do gabarito de circulação a uma distância segura entre vias;

48.2 Autorizar via rádio o maquinista a recuar;

48.3 Informar a distância até o acoplamento conforme quantidade de carros, e em metros quando a distância for inferior a 5 metros;

48.4 Observar se castanha caiu e solicitar o teste de engate;

48.5 Solicitar o procedimento de segurança para passagem de ar.

Possível desvio operacional:

1 Comunicação conturbada

2 Problemas durante engate das locomotivas

Ação corretiva imediata:

1 Realizar a repetição da mensagem para o maquinista

2 Realizar um novo acoplamento, após 3 tentativas informar ao CCP/Help Desk para acionamento da manutenção.

49 Conectar cabo Jumper entre Locomotivas

49.1 Verificar que toda conexão esteja localizada e protegida de modo a fornecer folga vertical suficiente.

49.2 Jumpers e conexões de cabo não devem ser fixadas com uma extremidade livre.

49.3 Observar possíveis rompimentos ou danos na estrutura do isolamento,

49.4 Verificar se nenhuma tomada jumper, receptáculo ou terminal esteja quebrado.

49.5 Observar se nenhum fio esteja torcido ou rompido e os cabos não estejam em contato com superfícies de partes moveis.

Possível desvio operacional:

1 Problemas de cabo jumper

Ação corretiva imediata:

1 Realizar a substituição do cabo jumper.

50 Passar o ar

50.1 Manter um pé dentro da via e o outro fora;

50.2 Retirar o engate F do EG, CF e RP;

50.3 Segurar os mangotes e acople-os pelos bocais "mão de amigo" e os demais acoplados ao “engate cego”.

50.4 Encaixar o punho na torneira do EG da locomotiva e de maneira gradativa, girar até o unho apontar para o sentido do EG e faça o mesmo na torneira angular da outra locomotiva. Abrir as torneiras do RP e girar no sentido contrário ao encanamento.

50.5 Observar se estão soltos os freios manuais das locomotivas.

50.6 Informar o maquinista que está passado o ar, freios manuais soltos e instalado o cabo jumper.

50.7 Sair do raio de ação.

50.8 Entregar procedimento de segurança ao maquinista.

Possível desvio operacional:

1 Problemas de locomotivas

Ação corretiva imediata:

1 Informar CCP para acionar a manutenção de vagões/locomotivas e realizar registro com Help Desk.

51 Testar a tração

51.1 Realizar teste estático (observar a alívio no cilindro de freio, aplicação pelo MFA e alívio rápido)

51.2 Informar ao maquinista as pressões nos manômetros e amperagem nas locomotivas comandadas correspondem a líder e respondem aos comandos de freio dinâmico;

51.3 Realizar o comando de farol nas locomotivas comandadas;

51.4 Confirmar se o farol traseiro está ligando em todas as posições (fraco, médio e forte).

Possível desvio operacional:

1 Problemas de locomotivas

Ação corretiva imediata:

1 Informar CCP para acionar a manutenção de vagões/locomotivas e realizar registro com Help Desk.

CIRCULAÇÃO COM LOTE PARA A RECLASSIFICAÇÃO (OOF)

Parâmetro aceitável/variável crítica

1. Locomotivas e vagões em condições normais de circulação.

2. Rádio do OOF sem avaria e/ou falha de frequência.

3. Cones para bloqueio de PN e Punho pokémon condições padrão.

Passos da Tarefa

52. Realizar bloqueio da PN linha 100 e apoio na reclassificação

52.1 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se elas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

52.2 Utilizar cones para realizar bloqueio de acesso a veículos rodoviários nos dois acessos da PN.

52.3 Realizar inspeção da via observando condições de calhas e materiais sobre o boleto.

52.4 Preparar AMV para a linha de circulação ANEXO 1- PREPARAR AMV PARA LINHA DE CIRCULAÇÃO

52.5 Após autorização do CCPV, circular observando marcos e AMV’s;

52.6 Antes da movimentação do AMV, observar condições de ponta de lança, se há animais peçonhentos nas regiões das marombas/bandeirolas, se há algum tipo de material na via que impeça a movimentação da mesma.

52.7 Destravar o macaquinho utilizando um pé;

52.8 Movimentar a maromba no sentido de circulação até travá-la no macaquinho;

52.9 Observar a movimentação da ponta de lança;

52.10 Deslocar-se até o meio da linha e confirmar a vedação da ponta de lança e o sentido da via para linha de circulação.

Ação corretiva imediatas:

- Aguardar condições favoráveis para realizar a comunicação

- Informar ao CCP e acionar a cadeia de ajuda.

- Não executar manobra, informar CCP/MCM

- Informar o CCP/MCM

Possível desvio operacional:

- Comunicação conturbada

- Obstrução de PN por veículos rodoviários

- PN com material sobre o boleto do trilho e obstrução de calha.

- Anomalias/avarias no AMV.

53. Realizar separação da tração conforme PRO 039771 – Separação de Locomotivas e Vagões

54. Apoio no desvio da locomotiva na linha 152

54.1 Cumprir passos 52.4 ao 52.10

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | PNs em raio menor que 300m (Minério - Linhas: 501, 49 (1), 49 (2); Carga/manutenção - Linhas: 10, 12(1), 13, 23D, 25, 30, 65B, 100, 125, 160, P13A(1), P13A(2) ❖ É obrigatório a parada do equipamento / locomotiva antes das Passagens em Nível para avaliar a condição da via; ❖ Caso haja obstrução da calha ou material sobre o boleto do trilho a manobra deve ser interrompida e cadeia de ajuda acionada para limpeza; |

CIRCULAÇÃO E DESVIO DE VAGÕES/LOTE LIBERADOS DO FREIO (OOF)

Parâmetro aceitável/variável crítica

1. Locomotivas e vagões em condições normais de circulação.

2. Rádio da locomotiva sem avaria e/ou falha de frequência.

Passos da Tarefa

55 Manter contato com o maquinista

55.1 Autorizado pelo CCP Formação, mudar para a frequência digital Manutenção/Manobra Vagões;

55.2 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCPV se elas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

Ação corretiva imediata:

- Informar CCPV / aguardar condições favoráveis para realizar comunicação

Possível desvio operacional:

- Problemas no rádio ou comunicação conturbada

55.3 Identifique-se ao maquinista (chamando-o pelo nome ou número da locomotiva) solicitando informações da manobra a ser realizada.

56. Preparar AMV para a linha de circulação (ANEXO 2-PREPARAR AMV PARA LINHA DE CIRCULAÇÃO)

56.1 Observar as condições de ponta de lança, se há animais peçonhentos nas regiões das marombas/bandeirolas, se há algum tipo de material na via que impeça a movimentação do mesmo.

56.2 Destravar o macaquinho utilizando um pé;

56.3 Movimentar a maromba no sentido da circulação até travá-la no macaquinho;

56.4 Observar a movimentação da ponta de lança;

56.5 Deslocar-se até o meio da linha e confirmar a vedação da ponta de lança e o sentido da via para linha de circulação.

Ação corretiva imediatas:

- Aguardar condições favoráveis para realizar a comunicação

- Informar o CCP/MCM

Possível desvio operacional:

- Comunicação conturbada

- Anomalias/avarias no AMV.

57. Abrir e alinhar o engate

57.1 Solicitar o procedimento de segurança informando para qual intervenção está sendo executado;

57.2 Aguardar a confirmação do procedimento de segurança pelo maquinista;

57.3 Inspecionar o conjunto de corte dos vagões e locomotivas para identificação de avarias ou condições de risco.

57.4 Acionar a haste de corte da locomotiva/vagão conforme o procedimento 039771- Separação de Vagões e Locomotivas.

57.5 Abrir a mandíbula do engate.

57.6 Alinhar o engate do Vagão (com as mãos esticadas, um pé dentro e outro fora da via, empurre o engate até centralizá-lo).

57.7 Entregar o Procedimento de segurança ao Maquinista.

Ação corretiva imediatas:

- Informar o Maquinista para registro com o CCP/help Desk.

- Informar o Maquinista e posteriormente a Manutenção de Pátio.

Possível desvio operacional:

- Problemas de Vagões e Locomotivas

- Dificuldade para alinhamento de Engate.

58. Realizar acoplamento

58.1 Observar aplicação do cilindro de freio e se há existência de calço na extremidade a ser acoplada

58.2 Posicionar-se fora do gabarito circulação a uma distância segura entre vias;

58.3 Autorizar via rádio o maquinista acoplar;

58.4 Informar a distância até o acoplamento conforme quantidade de carros, e em metros quando a distância for inferior a 5 metros;

58.5 Observar se a castanha caiu e solicitar o teste de engate.

58.6 Solicitar o procedimento de segurança para realizar a passagem de ar.

Ação corretiva imediatas:

- Informar o CCP/Help Desk para registro

- Realizar um novo acoplamento, após 3 tentativas informar ao CCP e Help Desk para acionamento da manutenção.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo.

- Problemas em vagões e locomotivas.

59. Passar o ar ANEXO 1- PASSAR O AR

59.1 Entre a locomotiva e o vagão, mantenha um pé dentro da via e o outro fora;

59.2 Retirar o engate “F” do EG; (Observar se a torneira do EG está fechada, se há pressurização no mangote, se há o orifício no engate “F” e se está desobstruído);

59.3 Segurar os mangotes e acople-os pela "mão de amigo";

59.4 Encaixar o punho na torneira do EG da locomotiva e de maneira gradativa, girar até o punho apontar para o sentido do EG realizar o mesmo na torneira angular do vagão;

59.5 Colocar o grampo do rotor;

59.6 Entregar o procedimento de segurança informar a passagem de ar.

Ação corretiva imediatas.

      - Informar o CCP/Help Desk para registro

Possível desvio operacional

- Problemas em vagões e locomotivas

60 Inspecionar a composição;

Para lote homogêneo:

60.1 Manter contato com o maquinista na formação de cima;
60.2 Confirmar ao maquinista os 3 manuais ligados a tração e os 3 últimos da cauda do lote soltos;
60.3 Observar o teste de continuidade dos vagões (confirmar aplicação e alívio dos últimos 4 vagões);
60.4 Observar o movimento do lote;

60.5 Solicitar o procedimento de segurança para retirada do calço;

60.6 Retirar o calço;

60.7 Entregar o procedimento de segurança.

Para lotes não homogêneos:

60.8 Verificar a existência de calços nos rodeiros, os rotores estão com grampos, os mangotes estão entrelaçados, se há vazamentos de ar nos vagões, peças soltas ou em arrasto e tipo de vagões por bloco;

60.9 Informar os itens checados ao maquinista.
60.10 Observar o teste de continuidade dos vagões (confirmar aplicação e alívio dos vagões);

60.11 Observar o movimento dos vagões.

Ação corretiva imediata:

- Informar CCPV/CCP

Possível desvio operacional:

- Problemas/avarias nos vagões

61 Estacionamento dos Vagões

61.1 Confirmar/garantir o desvio dos vagões dentro de marco/sinaleiro;

61.2 Solicitar aplicação de emergência pelo MFA e confirmar aplicação dos vagões;

61.3 Solicitar procedimento de segurança;

61.4 Fechar as torneiras (locomotiva e vagões);

61.5 Entregar o procedimento de segurança e solicitar o teste de resistência;

61.6 Solicitar procedimento de segurança para separar a locomotiva conforme PRO 039771 – Separação de Locomotivas e Vagões;

61.7 Informar o maquinista a separação.

Ação corretiva imediata:

- Informar CCP/Help Desk

Possível desvio operacional:

- Locomotiva/vagões não separam

RECOMPOSIÇÃO DE VAGÕES (OOF)

Parâmetro aceitável/variável crítica:

1.Rádio na frequência sem falhas e avarias.

2. Engate e haste de corte sem avarias.

3. Torneiras, mangotes e boquilhas sem avarias.

Passos da Tarefa

62 Aproximar dos vagões de complemento

62.1 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se elas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

62.2 Observar se os vagões estão dentro de marco/sinaleiro;

62.3 Observar se os vagões se encontram aplicados, manuais soltos e livre de calços;

62.4 Identifique-se ao maquinista (chamando-o pelo nome ou número da locomotiva);

62.5 Solicitar procedimento de segurança para abrir e alinhar os engates;

62.6 Acionar a haste de corte para abertura e alinhamento do engate conforme descrito no procedimento 039771 – Separação de Vagões e Locomotivas.

Ação corretiva imediatas.

- Informar o CCP e acionar a cadeia de ajuda

- Apertar manual do vagão

Possível desvio operacional

- Vagões fora de marco/sinaleiro

- Vagões aliviados

63 Realizar o acoplamento

63.1 Confirmar ao maquinista aplicação do cilindro de freio, se há existência de calço e manual apertado nos vagões;

63.2 Posicionar-se fora do gabarito circulação a uma distância segura entre vias;

63.3 Autorizar via rádio o maquinista acoplar;

63.4 Informar a distância até o acoplamento conforme quantidade de carros, e em metros quando a distância for inferior a 5 metros;

63.5 Observar se a castanha caiu e solicitar o teste de engate.

63.6 Solicitar o procedimento de segurança para realizar a passagem de ar.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo.

- Problemas em vagões e locomotivas.

Ação corretiva imediatas:

- Informar o CCP/Help Desk para registro

- Realizar um novo acoplamento, após 3 tentativas informar ao CCP e Help Desk para acionamento da manutenção.

64 Passar o Ar

64.1 Cumprir passos 59.1 ao 59.6

65.Separar os vagões de complemento

65.1 Entregar o procedimento de segurança e solicitar aplicação de emergência pelo MFA da locomotiva;

65.2 Direcionar-se até o local da separação, confirmar a aplicação no cilindro de freio dos vagões das extremidades;

65.3 Realizar a separação dos vagões conforme passos descritos no PRO 039771 - Separação de Locomotivas e Vagões.

65.4 Informar o maquinista Tipo/Numeração dos vagões de complemento via rádio.

65.5 Deixar os vagões excedentes aplicados em emergência dentro de marco/sinaleiro da respectiva linha e informar o maquinista.

65.6 Ficando somente um par de vagões na linha, deixar o freio manual apertado;

65.7 Entregar a interdição da linha adjacente ao CCP.

Possível desvio operacional:

- Anomalias/avarias nos vagões.

Ação corretiva imediatas:

- Informar o CCP/Help Desk para acionamento da manutenção de vagões.

Recompor/completar o lote:

66 Manter contato com o maquinista

66.1 Cumprir passos 46.1 ao 46.7

67 Realizar o acoplamento

67.1 Cumprir os passos 63.1 ao 63.6

67.2 Passar o ar conforme descrito nos passos 59.1 ao 59.6.

ESTACIONAMENTO E RETIRADA DE LOTES EM RESERVA TÉCNICA/HIBERNADOS (OOF)

Parâmetro aceitável/variável crítica

1. Rádio do OOF sem avaria e/ou falha de frequência.

2. Punho pokemon, torneira do EG, Engate e Haste de Corte em condições normais.

Passos da Tarefa

68 Estacionar lotes de reserva técnica ou hibernação

68.1 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se elas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

68.2 Identifique-se ao maquinista (chamando-o pelo nome ou número da locomotiva);

68.3 Confirmar/garantir o desvio dos vagões dentro de marco/sinaleiro;

68.4 Solicitar aplicação de emergência pelo MFA e confirmar aplicação dos vagões;

68.5 Solicitar procedimento de segurança;

68.6 Fechar as torneiras (locomotiva e vagões)

68.7 Apertar 3 freios manuais dos vagões;

68.8 Entregar o procedimento de segurança e solicitar o teste de resistência;

68.9 Solicitar procedimento de segurança para separar a locomotiva conforme PRO 039771 – Separação de Locomotivas e Vagões;

68.10 Informar ao maquinista a separação da locomotiva e os 3 freios manuais dos vagões apertados;

68.11 Entregar a interdição da linha para o CCP/maquinista.

Possível desvio operacional:

- Locomotiva/vagões não separam

Ação corretiva imediata:

- Informar CCP/Help Desk

Retirar os lotes de reserva técnica ou hibernação

67 Aproximar dos vagões

69 Aproximar dos vagões estacionados

69.1 Cumprir os passos 61.1 ao 61.6

70 Realizar acoplamento

70.1 Cumprir os passos 63.1 ao 63. 6

71 Passar o Ar

71.1 Cumprir os passos 59.1 ao 59.6

71.2 Realizar a soltura dos freios manuais apertados.

71.3 Entregar o procedimento de segurança ao maquinista informando a passagem de ar e a soltura dos freios manuais dos vagões.

4.ANEXOS:

4.1.ANEXO 01 – PASSAR O AR

4.2.ANEXO 02 – PREPARAR AMV PARA LINHA DE CIRCULAÇÃO

4.3 ANEXO 03 – APONTAR E FALAR

- 5.ELABORADORES

| Elton Douglas Macedo | 880617 | Operação Ferroviária Regional I |
| --- | --- | --- |
| Francenilde Barbosa | 545720 | Operação Ferroviária Regional I |
| João Rabelo | 81007384 | Operação Ferroviária Regional I |
| Márcio Flávio | 095133 | Operação Ferroviária Regional I |
| Ronaldo Leite | 094987 | Operação Ferroviária Regional I |
| Patrick Anderson Oliveira Lima | 545576 | Operação Ferroviária Regional I |
| Pedro Lucas Braga | 81007697 | Operação Ferroviária Regional I |
| Petrus Bastos | 515661 | Operação Ferroviária Regional I |
| Wagner Silva Medeiros | 539110 | Operação Ferroviária Regional I |