Diretoria Emitente: Diretoria Corredor Norte

Responsável Técnico: Michelle Lopes Fiquene, Mat: 01757120, Area: Gerência de Operação Regional I EFC Público-alvo: Maquinista de Pátio, Oficial de operação ferroviária e inspetores da Gerência de Operação 01

Necessidade de Treinamento: (X) SIM ( ) NÃO

Resultados Esperados:

- Garantir a recepção e desmembramento de Trens de Minério no Pátio de Recepção, com tempos 5 min para maquinista de pátio assumir locomotiva e 1 minuto para OOF com segurança pessoal e operacional;

- Garantir a puxada para os viradores e o posicionamento dos 3 lotes com segurança pessoal e operacional, dentro dos tempos específicos, sendo: lote com fila 11 minutos; 1° lote sem fila 37 minutos, 2° lote sem fila 47 minutos e 3° lote sem fila 53 minutos.

- Garantir o Cumprimento do tempo de 6 minutos do processo de Dreno de vagões nos Viradores,

- sendo: 4 minutos de dreno, 1 minuto para aplicação de emergência pelo Maquinista e 1 minuto para           instalação/desinstalação de venture;

- Garantir cumprimento do posicionamento no virador de vagões com pressão positiva no encanamento geral.

- Garantir o Correto Uso, acondicionamento e Distribuição dos Ventures na Região dos Viradores

- Garantir Circulação de locomotivas pós-posicionamento até o GIROFLEX para posterior circulação até o PIAL no tempo de 16 min.

- Garantir o Cumprimento do tempo de 6 minutos do processo de Dreno de vagões nos Viradores, sendo: 4 minutos de dreno, 1 minuto para aplicação de emergência pelo Maquinista e 1 minuto para instalação / desistalação de venture;

- Garantir o Correto Uso, acondicionamento e Distribuição dos Ventures na Região dos Viradores;

- Garantir Travamento de Segurança dos Viradores em 1 minuto.

- REFERÊNCIAS

- POL-0019 G - Política de Sustentabilidade;

- PNR-000013 - Diretrizes Globais para o Desenvolvimento de Documentos Normativos;

- PNR-000039 - Processos e padronização;

- PRO-027476 - Avaliação Preliminar de Riscos e Levantamento de Aspectos e Impactos;

- PRO-024782 - Gestão e Controle de Equipamentos de Proteção Individual Corredor Norte;

- PRO-012161 - Plano de Atendimento a Emergência – PAE EFC;

- PGS-003632 - Diretrizes Corporativas para Implementação das Regras de Ouro;

- PGS-005376 - Segurança nas Manobras Ferroviárias;

- PRO-039771 - Separação de Vagões e Locomotivas;

- PGS-002722 - Regulamento de Operações Ferroviárias;

- PGS-000267 - Diretrizes de formação de pessoal da operação ferroviária.

- PRO-030158 - Gestão de Evento em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e comunidade corredor Norte

- PGS-004468 - Gestão de Atendimento a Ocorrência Ferroviária

2.  PRÉ-REQUISITOS

Equipamentos de Proteção Individual

Camisa Operacional manga longa, Bota de segurança (cano longo com proteção de biqueira composite e proteção metatársica e ou bota tipo manobreiro), Capacete com jugular, protetor auricular(tipo plug ou Protetor auricular tipo concha), óculos de impacto, protetor solar, Repelente, Colete refletivo de sinalização com cor vibrante de faixa de no mínimo 50 mm de largura (Não necessário no uso da camisa operacional manga longa com refletivo de 0,13 m²), Cinto de segurança paraquedista com talabarte para manobreiro e luva de vaqueta ou anti-impacto. Após passada a vida útil dos EPIs, descartá-los nos tambores adequados para o tipo do resíduo.

Ferramentas de Saúde e Segurança.

- Análise do Risco da Tarefa – Associadas

- Estacionar Vagões em Terminais- Codigo:92366

- Cobrir Recuo de Veículo Ferroviario-Codigo:92401

- Inspecionar Veículo Ferroviario-Codigo:94225

- Conduzir Veículo Ferroviario-Codigo:94226

- Separação de Vagões e Locomotivas-Codigo:94227

- Passar Transponder-Codigo:94228

- Junção de Veículo Ferroviario-Codigo:94273

Treinamentos/Autorizações

PGS 002722 - Regulamento de Operação Ferroviária.

PRO 045270- Plano de Operações Ferroviárias do Circuito de Minério de TFPM.

PRO 039771 – Separação de Vagões e Locomotivas.

Sistema Prontos.

PGS-005376 – Segurança nas Manobras Ferroviárias.

PGS-004878 – rev 03 - Teste Vazamento e Gradiente

Equipamentos/e ou ferramentas

- Rádio, Lanterna, Punho, Transponder, Dispositivo de Cauda, Venture, Dispositivo corte portátil do vagão,

Recomendações Gerais

- Não utilizar telefone celular; adornos em geral.  Atentar para o tipo correto em cada passo bem como sua descrição. Todos os desvios de SSMA devem ser registrados por meio de acionamento da cadeia de ajuda via frequência de rádio de comunicação ou chamada de emergência via rádio de comunicação.

Cuidados Ambientais

- Os resíduos gerados na atividade devem ser corretamente segregados e acondicionados, conforme Guia para Segregação, Armazenamento e Destinação de Resíduos Sólidos (PRO 022144);

- Não misturar os diferentes tipos de resíduos, de forma a não comprometer a segregação e destinação correta deles. Não danificar os coletores, evitar vazamentos/derramamentos e respeitar a compatibilidade entre os resíduos;

- Acondicionar os resíduos em coletores sinalizados, obedecendo a cor padrão e dispor os coletores em local impermeabilizado e protegido de intempéries;

- Após acionamento da emergência, utilizar o kit ambiental para contenção do vazamento;

- Em caso de ocorrência de evento ambiental associado ao risco de vazamento/ derramamento de produtos perigosos (ex: óleo diesel combustível), a Brigada de Emergência deve ser acionada através do 193 (ramal) ou 0800-2850 193 (celular);

- Após acionamento da emergência, utilizar o kit ambiental para contenção do vazamento.

Cuidados de Saúde e Segurança

- Estabelecer um ambiente limpo e organizado. Realizar a segregação correta de resíduos com a prática dos 5S;

- Manter a postura adequada ao realizar suas atividades operacionais no posto de trabalho;

- Estar devidamente apto pelo ASO a executar atividades operacionais.

- Dar prioridade a segurança ocupacional, ambiental e operacional durante toda realização das atividades, não comprometendo-as em função da produção.

| 5s CADEIA DE AJUDA | Vegetação alta, maior que altura do joelho (maior que 30 cm); | Registro no IRIS pelo empregado ou Informar o gestor para incluir na programação S+1; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Não tratado no prazo de S+1 a área será avaliada pelo GA; |
|  | Vegetação média altura máxima joelho do empregado (média 20 a 30 cm); Desnível; Material oriundo de manutenção de via (sucata, trilho...); | - Registro no IRIS pelo empregado ou informar o gestor para incluir na programação s+2; |
|  | Vegetação baixa, altura máxima até o calcanhar do empregado. (média 10cm). | - Registro no IRIS pelo empregado ou informar o gestor para incluir na programação s+3. |

5S: Cadeia de Ajuda Pátio

1° Desmembrar Trem na Recepção (Maquinistas de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica:

- Locomotiva em condições normais de circulação;

- Rádio na frequência 04 (Pátio Recepção), sem falha e avaria;

- Chave de locomotiva;

- Painel (FIRE, IFD ou SMART DISPLAY) em condições de uso;

- Punho reversor.

Passos da Tarefa Passos da Tarefa

1. Assumir e Inspecionar a locomotiva/trem no pátio.

Antes de acessar a entrevia deve-se:

1.1 Verificar a aproximação de trens na região e caso não tenha boa visibilidade solicitar ao CCP à aproximação de trens.

1.2 Aguardar a parada total do trem em local seguro fora de gabarito.

1.3 Durante a realização da troca de equipes ou para embarque/desembarque manter contato verbal ou via rádio com o operador antes de embarcar em um trem já tripulado.

1.4 Realizar transposição de cada linha olhando para os ambos os lados e com os cuidados necessários, não pisar nos boletos dos trilhos.

Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

1.5 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se às mesmas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

1.6 Truques: se há algum truque isolado, observe se o embolo do cilindro de freio está recolhido e verifique se a torneira de isolamento do truque está fechada. Se assim estiver, o truque estará isolado;

1.7 Freio Manual: checar o freio manual, observando se a corrente na cabine longa da locomotiva está folgada;

1.8 Nível de Combustível: Verificar o nível do combustível na régua de nível ou fuel link que ficam acima do tanque de combustível;

1.9. Avarias externas na Locomotiva: retrovisores, faróis, bocal de abastecimento, peças em arrasto, limpa trilho, corrimão, escadas e estrutura da locomotiva;

1.10 Checar se há vazamentos (óleo lubrificante, ar e combustível).

1.11 Inspecionar internamente a locomotiva verificando as condições de cabine, referentes a condição de 5S: Condições do banheiro, coletores e limpeza interna no geral.

1.12 Anotar a numeração e Tipo do primeiro par de vagão ligado a locomotiva para passar ao CCP.

1.13 Manter contato com o CCP via rádio, identificando-se pelo nome ou número da locomotiva, informando a quantidade de pessoas na cabine, localização e solicitar autorização para circulação no territo quando aplicável.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk.

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Ausência da Patrimonial

2. Realizar Desmembramento do Trem (Se o trem já estiver separado ir para Passo 5)

Assumir na placa de 1° corte:

2.1 Caso seja necessário deixar o X1 e/ou X2 livres;

2.2 Realizar uma aplicação de serviço no manipulador de freio automático, aplicação total do freio independente e deixar a remota C em modo ESPERA/Ajustar Fora; conforme modelo de locomotiva

2.3 Realizar o Teste de Modo Espera, aliviar o freio independente e testar a amperagem ou freio automático, observar se a locomotiva deixada em modo espera não alivia e não ampera, ou seja, não recebe o comando do trem. Garantir via rádio para o OOF o teste realizado.

2.4 Realizar o procedimento de segurança (Cumprir passo 03) para separar a remota C;

2.5 Confirmar se a locomotiva com o 3° lote está acima do sinaleiro do estacionamento A, na zona do caminho seguro;

2.6 Aguardar a devolução do procedimento de segurança (Cumprir passo 03);

2.7 Arrancar o trem (Conforme passo 6);

2.8 Parar na placa de 2° corte;

2.9 Deixar a remota B em modo ESPERA/ Ajustar fora conforme modelo de locomotiva;

2.10 Realizar uma aplicação de serviço no manipulador de freio automático, aplicação total do freio independente e deixar a remota C em modo ESPERA/Ajustar Fora; conforme modelo de locomotiva

2.11 Realizar o Teste de Modo Espera, aliviar o freio independente e testar a amperagem ou freio automático, observar se a locomotiva deixada em modo espera não alivia e não ampera, ou seja, não recebe o comando do trem. Garantir via rádio para o OOF o teste realizado.

2.12 Realizar o procedimento de segurança (Cumprir passo 03) para separar a remota B;

2.13 Confirmar se a locomotiva com o 2° lote está acima do sinaleiro do estacionamento B, na zona do caminho seguro( Exceto nos casos de separação do primeiro lote de imediato);

Assumir na placa de VV Ocioso Otimizado:

2.14 Deixar a remota B em modo ESPERA/ Ajustar fora conforme modelo de locomotiva;

2.15 Realizar uma aplicação de serviço no manipulador de freio automático, aplicação total do freio independente e deixar a remota C em modo ESPERA/Ajustar Fora; conforme modelo de locomotiva

2.16 Realizar o Teste de Modo Espera, aliviar o freio independente e testar a amperagem ou freio automático, observar se a locomotiva deixada em modo espera não alivia ou não ampera, ou seja, não recebe o comando do trem. Garantir via rádio para o OOF o teste realizado.

2.17 Realizar Procedimento de Segurança (Cumprir passo 3) para separação do 1º Lote.

Ação corretiva imediata:

- Fazer uso do rádio do OOF para informar o CCP e Help Desk;

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda.

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda.

- Informar ao CCP da condição e acionamento da cadeia de ajuda.

Possível desvio operacional:

- Problemas com o rádio da locomotiva;

- Ausência da chave reversora;

- Ausência/avaria da chave de locomotiva/locomotiva não abre;

- Locomotivas remotas fora da posição do caminho seguro.

3. Realizar o procedimento de segurança.

3.1 Retirar o punho da reversora;

3.2 Desligar o Disjuntor do Campo gerador;

3.3 Realizar aplicação pelo MFA e aplicação total pelo MFI;

  - Informar que o procedimento de segurança realizado.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio da locomotiva;

- Problemas de locomotivas e equipamento de bordo.

Ação corretiva imediata:

- Solicitar apoio do rádio do auxiliar e informar o CCP e HELP DESK;

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda.

4. Desfazer Link exceto em tração com remota B linkada

No painel (FIRE,IFD ou SMART DISPLAY)

4.1 Colocar o manipulador do freio independente na posição de total;

4.2 Selecionar a tecla POTÊNCIA DISTRIBUÍDA;

4.3 Selecionar a tecla FIM POT DIST;

4.4 Selecionar a tecla EXECUT.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP, Help Desk

Possível desvio operacional:

- Problemas de locomotivas e equipamentos de bordo.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | Se houver penalidade, coloque o manipulador do freio AUTOMÁTICO na posição de SUPRESSÃO, aguardar sair de penalidade e retornar o manipulador para posição de ALÍVIO. |

5. Abastecer Sistema de Freio

5.1. Atentar para o comando de freio da locomotiva LIDER/CARGA ou COMANDANTE/LIGADO.

5.2. Colocar a chave EC em MARCHA;

5.3. Colocar o disjuntor do campo gerador na posição LIGADO;

5.4. Colocar a chave reversora na posição NEUTRO;

5.5. Colocar 1 ponto de aceleração nas locomotivas DASH9 e EVO e nas SD70 e SD80 colocar 5 pontos;

5.6. Retirar os pontos de aceleração após 1 minuto.

Possível desvio operacional:

- Falta ou defeito da chave reversora;

- Problemas de locomotivas e equipamento de bordo.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP e acionar a cadeia de ajuda;

- Informar o CCP/Help desk para acionamento da cadeia de ajuda.

6. Arrancar Composição.

6.1 Após autorização do CCP de Recepção circular observando a sinalização de campo e as rotas dos AMVs que estão sendo transpostos, o aspecto do sinal deve estar favorável;

6.2 Arrancar o Trem – Aliviar a composição, colocar chave EC em marcha, disjuntor do campo gerador ligado, faróis ligados no sentido da circulação, chave do punho reversor no sentido do movimento, acionar a buzina e o sino, colocar 1 ponto de aceleração e aliviar o Freio Independente;

6.3 Module o acelerador para a movimentação do trem conforme modelo da tração não excedendo 5 pontos.

6.4 Informe o CCP que foi realizado o desmembramento dos lotes.

Ação corretiva imediata:

1.Informar o CCP, Help desk e cadeia de ajuda do pátio.

Possível desvio operacional:

1.Problemas de locomotivas e equipamentos de bordo.

2° Puxada de Lote para o Virador (Maquinistas de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica:

- Sistema de freio da locomotiva em perfeito funcionamento e configurado corretamente para operação comandante

- Venture funcionando normalmente.

- Locomotivas e Vagões em boas condições de Operação.

- Transponder em Perfeito estado de funcionamento.

- Sinalização/semáforos funcionando.

7. Realizar teste de Marcha (Para trens estacionados)

7.1 Com a VMA de até 10 km/h e manipulador do acelerador até o 3º ponto e com fluxo abaixo de 1200 L/min nos modelos GE ou 40 CFM nos modelos GM;

7.2 Realizar uma redução mínima no manipulador do freio automático em conjunto o alívio rápido pressionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alívio, observar a redução de velocidade, em seguida colocar o manipulador automático na posição de ALÍVIO.

Possível desvio operacional:

- Teste de marcha ineficiente.

Ação corretiva imediata:

- Realizar a parada do trem, informar ao CCP, observar Fluxo ideal para circulação, realizar teste de freio com auxiliar observando a aplicação do vagão cauda.

Circulação até virador de vagões.

8 Tração com a remota B linkada e ligada a líder;

8.1 Não desfazer o link;

8.2 Manter contato com o CCP para solicitar autorização para circular;

a) VV OCIOSO

8.3 Circular observando as sinalizações de campo e os transponders (com as janelas e portas fechadas e retrovisores recolhidos para dentro) na linha do virador mantendo contato com o OOF para posicionar no giro (conforme o passo 09);

b) VV FILA

8.4 Circular observando as sinalizações de campo e os transponders (com as janelas e portas fechadas e retrovisores recolhidos para dentro) na linha do virador até o primeiro semáforo, parar e realizar o teste de vazamento/integridade conforme Passo 9.

8.5 Para posicionamento com fila aguardar o lote a frente livrar o giro para iniciar o posicionamento, mantendo distância segura de no mínimo 4 carros do último vagão posicionado no giro.

Possível desvio operacional:

- Comunicação conturbada

- Semáforo com aspecto de sinal vermelho.

- Locomotiva não fez leitura de transponder.

- Retrovisores não recolhem para dentro

Ação corretiva imediata:

- Pedir repetição da autorização

- Parar o trem e informar o CCP

- Informar ao CCP e solicitar autorização do uso do permissivo, registrar com MCM. Cumprir a VMA do referido transponder.

- Realizar o recolhimento para fora, se permanecer fora de gabarito acionar cadeia de ajuda.

9. Realizar Teste de Vazamento.

9.1 Fazer aplicação pelo MFA de 15 PSI com fluxo zerado

9.2 Fechar a válvula interruptora ou fazer o comando da locomotiva para Líder/Fora ou Comandante/Desligado,         observar a queda de pressão no EG no intervalo de 1 minuto, essa diferença de pressão será o vazamento do lote. Esse vazamento não pode exceder 2 PSI/minuto.

Nos casos de Tração com remota B linkada ligada líder, atentar para a condição de VALVULA FORA.

9.3 Fazer o comando da locomotiva para Líder/Carga ou Comandante/Ligado ou abrir a interruptora.

Possível desvio operacional:

1. Vazamento superior a 2.0 PSI;

2. Problemas/avarias em locomotivas e vagões;

3. Aplicação indevida pelo operador.

Ação corretiva imediata:

1. Realizar o procedimento de dreno do lote no modo convencional e deixar informado o CCP.

2. Informar o CCP e registrar com Help Desk.

3. Abastecer novamente o sistema de freio até o fluxo zerar.

10. Posicionar Lotes no virador de vagões.

10.1 Ao aproximar do Virador de Vagões, acionar o sino e buzina da locomotiva;

10.2 Entrar em contato com o OOF para auxiliar no posicionamento, observando as condições dos braços e grampos, sinalização e qualquer outro material/peça que possa estar atingindo gabarito da via;

10.3 Adentrar o giro do Virador de vagões cumprindo a velocidade de 2 km/h.

10.4 Realizar posicionamento no giro com utilização do acelerador e MFI de forma gradual para controle de velocidade e parada do trem a 1 metro após a posição do giro.

10.5 Realizar Procedimento de Segurança com o MFA aliviado e MFI aplicado para fechamento da Torneira do EG do vagão

10.6 Aplicar emergência pelo MFA, após entrega do procedimento de segurança pelo OOF.

10.7 Realizar procedimento de segurança para o OOF fechar a torneira do EG da locomotiva.

10.8 Posicionar o lote no giro do virador de vagões dentro da margem após a entrega do procedimento de segurança pelo OOF.

10.9 Realizar a separação da locomotiva conforme PRO 039771 – Separação de locomotivas e vagões.

Ação corretiva imediata:

1. Informar CCP as condições do semáforo (vermelho ou apagado) e confirmar o bloqueio do virador novamente;

2/3/4. Parar o trem e informar o CCP da condição insegura e fazer registro com CCE;

5. Parar o trem, chamar CCP em emergência e fazer o registro com CCE;

6. Informar CCP, caso penalize solicitar o apoio do auxiliar para passar transponder Portátil.

Possível desvio operacional:

- Falha na sinalização de bloqueio do virador (semáforo);

- Braço e grampos do virador atingindo o gabarito aéreo da via;

- Carga suspensa sobre o virador;

- Barril do virador desalinhado com a linha férrea;

- Equipes trabalhando na via e no giro do virador;

- Problemas de leitura de Transponder.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | Durante posicionamento no Giro não utilizar o MFA, exceto em situações emergências durante a circulação, caso utilize ao retomar a circulação garantir o fluxo zerado. |

11. Realizar dreno do lote no giro do virador de vagões:

11.1 Para frota Dash/EVO desligar disjuntor de controle do console (ligar após 1 minuto da aplicação de emergência). Para a Frota SD70/SD80 colocar Chave EC em Isolado;

11.2 Aplicar emergência com trem parado;

11.3 Realizar o procedimento de segurança para que o OOF faça a instalação do venture;

11.4 Confirmar a instalação do venture com o OOF;

11.5 Observar a conclusão do tempo de emergência 60 segundos (FIRE/SDIS/IFD)

11.6 Informar ao OOF que poderá iniciar o dreno com abertura do Torneira do RP;

11.7 Confirmar com o OOF a abertura do RP e a devolução do procedimento de segurança;

11.8 Colocar a chave EC em marcha, movimentar o MFA para punho fora, ligar o disjuntor do campo gerador, colocar a chave reversora na posição neutro e modular o ponto de aceleração de acordo com o modelo da locomotiva (Locomotivas GM: 5 pontos de aceleração / Locomotivas GE: 1 ponto de aceleração) e informar o início do dreno ao OOF;

11.9 Retirar os pontos de aceleração após término do dreno (4 minutos) e confirmar o procedimento de segurança ao OOF para a retirada do venture e fechamento das torneiras;

Realizar dreno na Placa de dreno do Virador de Vagões

11.10 Repetir itens 11.1 ao 11.9 no giro do Virador de Vagões;

11.11 Realize o teste de movimento dos vagões, movimentando por uma distância compreendia entre 10 e 20 metros;

Realizar dreno de lote com tração rebocada (entre locos)

11.12 Informar ao o OOF a condição da tração e a numeração da locomotiva que se encontra comandada/rebocada;

11.13 Confirmar a instalação do venture entre a locomotiva comandante e a comandada/rebocada e repetir itens 11.1 ao 11.9 dreno no giro do virador de Vagões;

Realizar dreno com a remota B linkada e ligada a líder;

11.14 Realizar os passos 11.1 a 11.5.

11.15 Isolar a chave EC/IS na Comandante/Lider.

11.16 Aliviar o MFA e Certificar-se no painel IFD/SDIS/FIRE que a remota B feche a PCS e as pressões do RP e Fluxo estabilizem mantendo o MFI aplicado.

11.17 Informar ao OOF que poderá iniciar o dreno com abertura do Torneira do RP;

11.18 Modular aceleração na locomotiva líder conforme modelo da remota B (Locomotivas GM: 5 pontos de aceleração/locomotivas GE: 1 ponto de aceleração), nos casos tração que possuem SD70 tanto na líder como na remota colocar 5 pontos.

11.19 Retirar os pontos de aceleração após término do dreno (4 minutos) e confirmar o procedimento de segurança ao OOF para a retirada do venture e fechamento das torneiras;

11.20 Colocar a chave EC/IS em marcha.

Ação corretiva imediata:

1. Informar o CCP para substituir venture

2. Informar o CCP e aguardar o OOF

3. Desfazer o link, realizar o comando da segunda locomotiva para comandada com os devidos testes e realizar o dreno convencional.

Possível desvio operacional:

- Venture avariado

- Falta de OOF

- Problemas no processo de Dreno com Tração linkada.

12.- Reposicionar e Separar a Locomotiva no Virador de Vagões.

12.1 Manter contato com o OOF;

12.2 Colocar a reversora no sentido do movimento;

12.3 Acionar o sino; colocar os pontos de aceleração e aliviar o freio independente, encostando o lote para posicionar no giro do virador conforme orientação do OOF; confirmar com o OOF a posição correta (na régua) dos vagões no Virador.

12.4 Realizar o procedimento de segurança para separar locomotiva

12.5 Após devolução do procedimento de segurança, separar a locomotiva do lote:

- COM FILA: parar a locomotiva após separação, parado, manter contato com CCP para receber autorização para circular. (Caso necessário realizar troca após o posicionamento, não livrar a casa de inspeção).

- OCIOSO: Após a separação circular até o giroflex.

12.7 Para locomotivas com dispositivo de corte traseiro: Posicionar o vagão na régua dentro do barril do virador de vagões. Confirmado o correto posicionamento acione o dispositivo de corte traseiro e confirme com o auxiliar se ficou na posição.

Possível desvio operacional:

1. Congestionamento de frequência;

2. Vagão fora da posição;

3. Dificuldade para separar locomotiva;

4. Dispositivo de corte traseiro inoperante.

Ação corretiva imediata:

1. Aguardar cessar comunicação;

2. Reposicionar vagão, após 3 tentativas, verificar com o OOF se ficou na margem da régua; e confirmar do CCP/Porto a posição para descarregamento.

3. Verificar acionamento da castanha;

4. O auxiliar realiza o acionamento da alavanca de corte.

13.Circular com Locomotiva até o PIAL.

13.1 Circular até livrar a casa de Inspeção com V.M.A entre 2.5 a 3 Km/h até a memorização do Transponder de 32 km pós casa de inspeção e confirmar memorização com o OOF;

13.2 Circular limitado até o Giroflex em contato com o OOF do fim de descarga(giroflex), e com o Controle de Classificação informando as condições da Tração (Número de Locomotivas, Reboques, linkada e etc).

13.3 Após autorização do CCP de Classifcação manter contato com CCP de manutenção solicitando autorização para circular informando as condições da Tração (Número de Locomotivas, Reboques e etc) e receber informações de condição de posicionamento.

13.4 Cumprir velocidade de 5km/h quando não houver circulação direta, limitado até o sinaleiro de cima da linha do virador de vagões correspondente, onde efetuará a parada e aguardará nova licença com rota concedida.

13.5 Circular até a linha designada pelo CCP de Manutenção limitado até o Sinaleiro de cima da respectiva linha. Em caso de tração linkada desfazer o link e manter contato com o OOF para apoio nas aberturas das torneiras do CF e RP e teste de freio.

13.6 Se autorizado a deixar a tração em segurança, apertar o freio manual e realizar o teste de resistência. Em caso de tração linkada desfazer o link e na ausência OOF, abrir as torneiras do CF e RP informando ao CCP a pendência do teste de freio.

13.7 Posicionar na rampa do PIAL após a autorização do CCP para manter contato com a manobra do PIAL.

13.8 Deixar locomotiva/tração linkada em segurança na linha 201b, seguir passo 13.5.

Possível desvio operacional:

- Problemas nos Transponders;

- Penalização de Locomotiva.

- Sem Contato com OOF do giroflex.

Ação corretiva imediata:

1/2.   Informar CCP/MCM e OOF para não destravar o Virador de vagões e solicitar para passar o transponder portátil;

3. Circular até antes do caminho seguro e após 3 tentativas de contato informar o CCP.

14.Posicionar na rampa do PIAL

14.1. Observar o aspecto do sinaleiro favorável(vermelho intermitente), acionamento do Giroflex e garantir o PRO de posicionamento (gabarito livre, giroflex ligado e caminho seguro obstruido) em contato com o OOF do PIAL;

14.2 Circular com VMA de 5km/h durante todo o posicionamento com o sino ligado até a parada indicada pelo OOF;

14.3 Realizar procedimento de segurança para o OOF verificar o correto posicionamento da rampa móvel;

14.4 Confirmar o correto posicionamento com OOF;

14.5 Receber etiqueta de bloqueio e colocar no acelerador da locomotiva;

14.6 Apertar freio manual da tração sem realizar teste de resistência (somente na indisponibilidade do OOF);

14.7 Informar o CCP o posicionamento da locomotiva.

Ação corretiva imediata:

- Solicitar apoio do rádio do auxiliar e informar o CCP e HELP DESK;

- Informar CCP/MCM e OOF para não destravar o Virador de vagões e solicitar para passar o transponder portátil.

Possível desvio operacional:

- Problemas no rádio da locomotiva

- Problemas nos Transponders;

- Penalização de Locomotiva.

15.Procedimento para locomotivas/Trens parados aguardando manobra.

15.1 Retirar o punho da reversora;

15.2 Desligar o Disjuntor do Campo gerador;

15.3 Realizar aplicação pelo MFA quando aplicável e aplicação total pelo MFI com locomotivas escoteiras;

Possível desvio operacional:

- Problemas de Locomotivas

Ação corretiva imediatas:

- Informar o CCP e registrar com o Help Desck

3° Desmembrar Trem na Recepção (OOF)

Parâmetro aceitável/variável crítica:

- Rádio na frequência 04 (Pátio Recepção), sem falha e avaria.

- Punho Pokémon, torneira do EG e Haste de Corte em condições normais.

Minério no Pátio de Recepção com segurança pessoal e Minério no Pátio de Recepção com segurança pessoal e

16. Solicitar Procedimento de Segurança.

16.1. Com rádio na frequência do pátio identifique-se ao maquinista (chamando-o pelo nome ou número da locomotiva);

16.2. Solicite o procedimento de segurança informando para qual intervenção está sendo solicitado;

16.3. Aguarde a confirmação do procedimento de segurança e o teste de modo espera pelo maquinista repetindo a informação na íntegra.

Possível desvio operacional:

- Problemas no rádio portátil.

- Ausência da Patrimonial.

Ação corretiva imediata:

- Substituir bateria ou o rádio no container do X06.

- Informar o CCP para solicitar o apoio da patrimonial e cadeia de ajuda.

17. Realizar Separação dos Lotes.

17.1 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não   tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

17.2 Observar se o lote esta acima do sinaleiro do respectivo estacionamento e se as remotas estão na zona do caminho seguro repassando a informação ao Maquinista;

17.3 Verificar a aplicação da locomotiva e dos vagões, observando o cilindro e pastilha de freio e condições da via;

17.4 Posicionar-se entre veículos ou equipamentos, ter o máximo de cuidado para não colocar o pé, a mão ou qualquer outra parte do corpo em posição que possa ficar preso ou ser atingido;

17.5 Não apoiar o corpo sobre o engate, para abrir ou fechar a torneira do lado oposto do veículo;

17.6 Posicionar-se ao lado dos engates com apenas um dos pés entre os trilhos mantendo a postura ereta, Insira o punho na torneira do EG (Enacanamento Geral) girando-o na direção contrária do encanamento (perpendicular ao encanamento); manter os dedos e as mãos afastados de pontos onde possam ser prensados;

17.7 Realizar separação do lote conforme PRO 039771 Separação de locomotivas e vagões.

Possível desvio operacional:

- Torneira avariada.

- Trem não separa.

- Locomotiva remota fora da zona do caminho seguro.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP/HELP DESK para acionamento da manutenção.

- Entregue PRO de segurança e solicite para o maquinista encostar as folgas do engate para novo acionamento da haste de corte do vagão.

- Informar ao operador do trem.

18. Entregar procedimento de Segurança.

18.1. Identificar-se ao maquinista (chamando-o pelo nome ou número da locomotiva);

18.2. Entregar o procedimento de segurança e solicitar a separação do lote;

18.3. Confirmar ao maquinista a separação do lote, informando que o trem ficou acima do sinaleiro e a locomotiva na zona do caminho seguro.

Possível desvio operacional:

- Problemas no rádio portátil.

- Trem não separa.

Ação corretiva imediata:

- Substituir bateria ou o rádio no container do X06;

- Verifique a castanha da locomotiva/vagão se necessário solicite procedimento de segurança para intervenção.

19. Realizar Passagem de Transponder.

19.1 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não   tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

19.2 Solicitar procedimento de segurança ao maquinista para passar transponder de territo;

19.3 Posicionar-se entre o primeiro rodeiro da locomotiva e a escada da cabine curta, agachando-se, passe o transponder no leitor da locomotiva que fica abaixo da cabine;

19.4 Aguardar confirmação do maquinista e entregue o procedimento de segurança.

Possível desvio operacional:

- Problemas no rádio portátil;

- Transponder defeituoso.

Ação corretiva imediatas:

- Substituir bateria ou o rádio no container do X06;

- Informar o maquinista e CCP para acionar cadeia de ajuda.

20. Alinhar engate do vagão da cauda do 3° Lote.  ANEXO 01 – ALINHAR ENGATE

20.1 Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não   tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

20.2 Solicitar procedimento de segurança ao Maquinista para alinhamento do engate do vagão da cauda do 3º lote

20.3 Alinhar o engate (com as mãos esticadas, um pé dentro e outro fora da via) empurre o engate até centralizá-lo;

20.4 Entregar procedimento de segurança.

Possível desvio operacional:

1. Problemas de engate.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda.

° Realizar Dreno dos Lotes em TFPM (OOF)

Parâmetro aceitável/variável crítica:

- Rádio na frequência 04 (Pátio Recepção), sem falha e avaria;

- Caixa e chave seletora de travamento em condições normais.

- Cadeado com chave

- Etiqueta de travamento

- Computador funcionando e com acesso.

- Condições normais do barril do virador para posicionamento (Grampos, tesouras, sinalização e gabarito)

- Cronômetro.

Passos da Tarefa

21. Acompanhar a proximidade do término da descarga do lote no virador via computador (Sem Fila).

21.1 Acompanhar no computador da Sala do Virador via sistema CCP Global, a quantidade de vagões descarregados em cada virador de vagões;

21.2 Deslocar-se para a casa de inspeção do referido Virador (local seguro) restando 10 vagões para o término do lote em descarga.

Ação corretiva imediata:

- Substituir a bateria ou rádio portátil;

- Solicitar chamado para reparo no computador e acompanhar junto ao CCP a previsão de conclusão da descarga.

Possível desvio operacional:

- Bateria do rádio descarregada ou defeito no rádio portátil;

- Computador indisponível.

22. Realizar o travamento da chave seletora do virador

22.1 Responder a solicitação de travamento do respectivo virador dada pelo CCP via rádio somente o OOF que estiver próximo ou no virador que o CCP chamar para realizar a atividade.

22.2 Realizar o travamento da chave seletora na casa de inspeção do Virador (local seguro).

22.3 Abrir a caixa de travamento e virar a chave seletora para a posição travada.

22.4 Posicionar/ Reposicionar, drenar o lote no giro ou realizar atividades de responsabilidade da Operação I: realizar o travamento, fechar a caixa, colocar o cadeado e etiqueta de travamento.

22.5 Para a retirada de lotes vazios do virador, somente realizar o travamento da chave seletora do virador autorizado pelo CCP, não há necessidade de colocar cadeado/etiqueta (OBSERVANDO CONDIÇÕES TESOURAS, GRAMPOS, CONFIRMAR O ÚLTIMO VAGÃO NO GIRO).

Ação corretiva imediata:

- Substituir a bateria ou rádio portátil;

- Informar o CCP/MCM para correção do problema.

- Acionar cadeia de ajuda para providenciar troca do cadeado/Chave.

- Pedir repetição da autorização.

Possível desvio operacional:

- Bateria do rádio descarregada ou defeito no rádio portátil;

- Caixa e chave seletora de travamento com defeito.

- Cadeado com defeito/ chave avariada.

- Comunicação conturbada

23. Posicionar Lote no virador com Pressão positiva.

23.1 Deslocar-se até o giro do virador, identifique-se ao Maquinista (chamando-o pelo nome ou número da locomotiva);

23.2 Checar as condições do barril do virador informando ao Maquinista que está em condições de posicionamento (verificar condições do grampo, braços, trilho, inclinação do giro, tesoura, carga suspensa e movimentação de pessoas /equipamento e travamento da chave seletora).

23.3 Confirmar com o maquinista se a locomotiva está no PRO de posicionamento (Janelas, retrovisores e demais peças que possam atingir gabarito), solicitando a informação da quantidade de locomotivas.

23.4 Manter contato com o Maquinista para auxiliá-lo no posicionamento no Virador de Vagões. No caso de lotes com mais de uma locomotiva iniciar a comunicação para posicionamento a partir da última locomotiva.

23.5 Observar a retirada do lote vazio do virador, garantindo que a cauda do lote já tenha livrado a região das tesouras pós giro, tendo como referência a quantidade de locomotivas a serem posicionadas;

23.6 Informar as posições para o maquinista, garantindo a parada do primeiro truque do vagão ligado a locomotiva a 1 metro depois da saída do giro.

23.7 Solicitar PRO de segurança para fechar a torneira EG do vagão ligado a locomotiva.

23.8 Fechar a Torneira do EG do vagão.

23.9 Entregar o PRO de segurança e solicitar aplicação de emergência para o maquinista.

23.10 Solicitar PRO de segurança para fechar a torneira EG da locomotiva.

23.11 Fechar a torneira do EG da locomotiva

23.12 Entregar o PRO de segurança.

23.13 Solicitar ao Maquinista que recuo 1 metro para posicionar o lote no virador de vagões.

23.14 Confirmar o posicionamento do Lote na régua.

23.15 Solicitar o PRO de segurança para separar a locomotiva.

23.16 Realizar a separação conforme o PRO 039771 Separação de locomotivas e vagões.

Possível desvio operacional:

1. Bateria do rádio descarregada ou defeito no rádio portátil;

2. Grampos atingindo gabarito;

3. Desnivelamento dos trilhos;

4. Material sobre a via.

5. Defeito de sinalização.

6. Carga suspensa sobre o virador.

Ação corretiva imediata:

1. Substituir a bateria ou rádio portátil;

2/3/4/5 e 6 Informar maquinista para parar o trem e CCP para acionar cadeia de ajuda e realizar os devidos registro.

24. Instalar Venture (Quando necessário realizar dreno convencional).

24.1 Solicitar Procedimento de Segurança;

24.2 Fechar a torneira do encanamento geral (EG) da locomotiva, se posicionando com um pé dentro da via e outro fora encaixar o punho Pokémon na torneira do EG da locomotiva e girar na direção contrária do encanamento (perpendicular ao encanamento);

24.3 Manter com um pé dentro e outro fora da via, desacoplar o mangote do Encanamento Geral (EG) do vagão e da locomotiva. Com uma mão em cada mangote levante-os de forma que os bocais (mão de amigo) se separem;

24.4 Retirar o mangote do Reservatório Principal (RP) da locomotiva do suporte F. Segurar com umas das mãos o mangote do RP e com a outra mão retire-o do suporte, girando-o no sentido anti-horário; a cada desacoplamento de mangote ou retirada deste do suporte, verificar a existência de ar pressurizado, fazendo o desacoplamento com firmeza e com a máxima atenção para evitar acidente pessoal por chicoteamento.

24.5 Segurar o venture com uma das mãos e com a outra acople o mangote do EG do vagão ao venture, sempre com o orifício de vazão do venture em direção aos vagões realizando o acoplamento, logo após, realize o acoplamento do mangote do RP da locomotiva (que se encontra no meio dos demais mangotes) ao venture;

24.6 Sair do raio de ação dos mangotes, informando ao Maquinista que o venture foi instalado e aguardar ele autorizar o início do vácuo/dreno.

Em locomotivas Rebocadas/Mortas.

24.7 Confirmar com o maquinista a numeração e posição da locomotiva rebocada/morta e se o dreno será entre locomotivas;

24.8 Solicitar o procedimento de segurança.

24.9 Entre a locomotiva que está passado somente o Encanamento Geral (EG)Comandante/Comandada e a Rebocada/Morta instale o venture no reservatório principal da locomotiva Comandante/Comandada e no Encanamento Geral da locomotiva Rebocada/Morta

Possível desvio operacional:

- Boquilha ressecada ou rasgada com vazamento;

- Venture avariado;

- Mangote pressurizado (oferecendo resistência)

Ação corretiva imediata:

- Trocar a boquilha;

- Realizar troca do venture e informar o CCP;

- Checar o fechamento correto das torneiras e orifício de vazão do engate F.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | Para lotes com a remota B linkada e ligada a líder seguir os passos 23.1 a 23.6 |

25 Realizar Dreno.

25.1 Após a autorização do Maquinista, abra totalmente a torneira do reservatório principal (RP) da locomotiva na direção contrária do encanamento;

25.2 Entregar o procedimento de segurança ao Maquinista.

25.3 Sair do raio de ação do vácuo do venture;

25.4 Marcar no cronômetro 4 minutos para conclusão do dreno;

25.5 Após término do dreno, solicitar via rádio o procedimento de segurança para retirada do venture.

Ação corretiva imediata:

- Substituir a bateria ou o rádio.

- Informar ao maquinista e CCP para troca do venture;

- Sair do raio de ação no momento do dreno.

Possível desvio operacional:

- Bateria do rádio descarregada ou defeito no rádio portátil.

- Venture com defeito;

- Emissão de partículas no vácuo.

26. Retirar Venture.

26.1 Solicitar o Procedimento de segurança para retirada do venture.

26.2 Fechar totalmente a torneira do reservatório principal (RP), girar na direção do encanamento do reservatório principal (RP) até ficar paralelo ao encanamento;

26.3 Manter um pé dentro e outro fora da via, fechar a torneira do encanamento geral (EG) do   vagão, girando-o no sentido contrário do encanamento;

26.4 Segurar o venture com uma das mãos e com a outra desacople os mangotes de cada uma das extremidades do venture;

26.5 Sair do raio de ação e devolver o procedimento de segurança;

Ação corretiva imediata:

- Informar ao maquinista para dar apoio;

- Informar o maquinista sobre a torneira do EG aberta;

Possível desvio operacional:

- Dificuldade para a retirada do venture;

- Torneira do EG defeituosa;

27. Auxiliar no posicionamento do lote.

27.1. Via rádio, solicitar ao maquinista que recue o lote dando posição em metros, de forma que o primeiro rodeiro do vagão fique na posição da régua, para o correto posicionamento.

Possível desvio operacional:

- Bateria descarregada ou defeito do rádio portátil;

- Lote mal posicionado

Ação corretiva imediatas:

- Substituir bateria ou rádio portátil;

- Reposicionar vagão, após 3 tentativas, confirmar para o maquinista que ficou na margem da régua e aguardar confirmação do CCP/Porto.

28. Separar locomotiva do lote

28.1. Via rádio, confirmar ao maquinista a posição correta no virador.

28.2. Solicitar o procedimento de segurança para Separar a Locomotiva.

28.3. Acionar a Haste corte conforme modelo da locomotiva seguindo os passos do PRO-0039771 Separação de Locomotivas e Vagões, para os modelos de haste de corte curta realizar o acionamento pela lateral da locomotiva devido a condição de segurança do giro.

28.4. Posicionar-se em um local seguro, observando as condições do virador, com o intuito de evitar a exposição a riscos.

28.5. Entregar o procedimento de segurança.

28.6. Para locomotivas com dispositivo de corte traseiro.

Posicionar o vagão na posição da régua dentro do barril do virador, confirmar o correto posicionamento para o maquinista e solicitar que acione o dispositivo de corte traseiro da locomotiva. Informar a separação e correto posicionamento (A cada acionamento da haste de corte, manter a máxima atenção para que o movimento não cause acidente pessoal com mãos e dedos).

28.7. Solicitar ao Maquinista o movimento para separação da locomotiva dos vagões, informando e garantindo que a separação foi realizada com sucesso.

Ação corretiva imediata:

1.  Substituir bateria ou rádio;

2/3.  Se posicionar no lado oposto da locomotiva e acionar novamente a haste de corte.

Possível desvio operacional:

- Bateria descarregada ou defeito do rádio portátil;

- Não consegue acionar a haste de corte da locomotiva;

- Castanha volta a cair.

COM FILA

29. Drenar na placa de dreno

29.1. Atentar-se para qual placa de dreno o lote será destinado, deslocar-se até a placa de dreno, identifique-se ao maquinista chamando-o pelo nome ou número da locomotiva;

29.2. Observar se a placa de dreno está livre;

29.3 Solicitar o Procedimento de Segurança (Conforme passo 16);

29.4 Instalar venture (Conforme passo 24);

29.5 Realizar dreno (Conforme passo 25);

29.6 Retirar venture (Conforme passo 26)

Possível desvio operacional:

- Bateria descarregada ou defeito do rádio portátil;

- Sem condições de deslocamento para a placa de dreno (Vegetação alta, Bloqueio de acesso etc.)

Ação corretiva imediata:

- Substituir bateria ou rádio portátil;

- Informar ao CCP e ao operador do trem.

- 30. Auxiliar no posicionamento do lote.

- 30.1 Cumprir os passos 23.1 ao 23.6

31. Separar locomotiva do lote

31.1 Cumprir 28.1 ao 28.7

32. Destravar a chave seletora do Virador     ANEXO 02 - REALIZAR DESTRAVAMENTO CHAVE SELETORA

32.1 Observar a locomotiva livrar a casa de inspeção tendo a confirmação do maquinista que pode fazer o destravamento da chave seletora do virador;

32.2. Na caixa de seleção, retirar a etiqueta e o cadeado, girar a chave seletora para a posição destravada;

32.3. Caso autorizado pelo CCP para o virador permanecer travado para o porto e/ou inspeção de vagões, somente retirar cadeado e etiqueta e informar ao CCP que o virador permanecerá travado.

Possível desvio operacional:

- Bateria descarregada ou defeito do rádio portátil;

- Locomotiva penaliza/não reconhece transponder

Ação corretiva imediatas:

- Substituir bateria ou rádio portátil;

- Utilizar transponder portátil

- Anexos:

Anexo 01 – Alinhar engate

Anexo 02 – Destravar chave seletora do virador .

Anexo 03- Apontar e Falar

- Elaboradores

| Francenilde Santos | 545720 | Operação Ferroviária Regional I |
| --- | --- | --- |
| Geidher Aurelio da Costa Ribeiro | 545721 | Operação Ferroviária Regional I |
| Márcio Flávio | 095133 | Operação Ferroviária Regional I |
| Petrus Bastos | 515661 | Operação Ferroviária Regional I |
| Ronaldo Leite | 094987 | Operação Ferroviária Regional I |
| Thais Rodrigues de Sousa | 81040573 | Operação Ferroviária Regional I |