Diretoria Emitente: Diretoria Corredor Norte

Responsável Técnico: Michelle Lopes Fiquene, Mat: 01757120, Área: Gerência de Operação Regional I EFC

Público-alvo: Maquinista de Pátio e Oficial de Operação Ferroviária da Gerência de O Ferroviária Regional I

Necessidade de Treinamento: (X) SIM ( )NÃO Tarefa Prioritária: ( )SIM (X)NÃO

Resultados Esperados:

- Garantir posicionamento de vagões no CTR com segurança pessoal e operacional nas linhas 1,2,3,4 e 5, sendo:

- Tempo de Puxada do lote da classificação até o sinaleiro de entrada do CTR em 20 minutos.

- Linhas 1 a 4 = 15 minutos por troca de rodeiros (manobra e manutenção)

- Linha 5 = 180 minutos por lote;

- Linha 6 = 90 minutos por lote.

- Referências

- POL-0019 G - Política de Sustentabilidade;

- PNR-000013 - Diretrizes Globais para o Desenvolvimento de Documentos Normativos;

- PNR-000039 - Processos e padronização;

- PRO-027476 - Avaliação Preliminar de Riscos e Levantamento de Aspectos e Impactos;

- PRO-024782 - Gestão e Controle de Equipamentos de Proteção Individual Corredor Norte;

- PRO-012161 - Plano de Atendimento a Emergência – PAE EFC;

- PGS-003632 - Diretrizes Corporativas para Implementação das Regras de Ouro;

- PGS-005376 - Segurança nas Manobras Ferroviárias;

- PRO-039771 - Separação de Vagões e Locomotivas;

- PGS-002722 - Regulamento de Operações Ferroviárias;

- PGS-000267 - Diretrizes de formação de pessoal da operação ferroviária.

- PRO-030158 - Gestão de Evento em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e comunidade corredor Norte

- PGS-004468 - Gestão de Atendimento a Ocorrência Ferroviária

- PRÉ-REQUISITO

Equipamentos de Proteção Individual

- Camisa Operacional manga longa, Bota de segurança (cano longo com proteção de biqueira compósite e proteção metatársica e ou bota tipo manobreiro), Capacete com jugular, protetor auricular(tipo plug ou Protetor auricular tipo concha), óculos de impacto, protetor solar, Repelente, Colete refletivo de sinalização com cor vibrante de faixa de no mínimo 50 mm de largura (Não necessário no uso da camisa operacional manga longa com refletivo de 0,13 m²), Cinto de segurança paraquedista com talabarte para manobreiro e luva de vaqueta ou anti-impacto. Após passada a vida útil dos EPIs, descartá-los nos tambores adequados para o tipo do resíduo.

Ferramentas de Saúde e Segurança.

- Análise do Risco da Tarefa – Associadas

- Estacionar Vagões em Terminais- Codigo:92366

- Cobrir Recuo de Veículo Ferroviario-Codigo:92401

- Inspecionar Veículo Ferroviario-Codigo:94225

- Conduzir Veículo Ferroviario-Codigo:94226

- Separação de Vagões e Locomotivas-Codigo:94227

- Passar Transponder-Codigo:94228

- Junção de Veículo Ferroviario-Codigo:94273

Treinamentos/Autorizações

- PGS 002722 - Regulamento de Operação Ferroviária.

- PRO 045270- Plano de Operações Ferroviárias do Circuito de Minério de TFPM.

- PRO 039771 – Separação de Vagões e Locomotivas.

- Sistema Prontos.

- PGS-005376 – Segurança nas Manobras Ferroviárias.

- PRO-041469 - Manobras Diversas Circuito de Minério TFPM.

.

Equipamentos/e ou ferramentas

- Rádio, Lanterna, Punho, Transponder, Dispositivo de Cauda, Dispositivo corte portátil do vagão

Recomendações Gerais

- Não utilizar telefone celular; adornos em geral. Atentar para o tipo correto em cada passo bem como sua descrição. Todos os desvios de SSMA devem ser registrados por meio de acionamento da cadeia de ajuda via frequência de rádio de comunicação ou chamada de emergência via rádio de comunicação.

Cuidados Ambientais

- Garantir a correta segregação e destinação dos resíduos gerados conforme PRO-022144 - Guia de  segregação, armazenamento e destinação de resíduos sólidos e evitar a contaminação do solo e das águas superficiais/subterrâneas, utilizando-se da segregação e procedimentos que proporcionem o manuseio, o acondicionamento, o armazenamento, o transporte e a disposição final dos resíduos de forma adequada.

- Comunicar todos os Eventos/Ocorrências Ambientais (Ex. descarrilamento de vagões, vazamento de produtos perigosos como combustível do tanque das locomotivas e/ou veículos ferroviários, vazamento/derramamento de efluentes sanitários e industriais) no ramal 193 ou 0800 2850 193.

- Conhecer e praticar a Política de Sustentabilidade da Vale – POL 0019 G.

- Conhecer os aspectos e impactos ambientais das atividades, além de estabelecer e implantar os respectivos controles ambientais conforme LAIA (Levantamento de Riscos, Aspectos e Impactos Ambientais) - PRO-027476 Avaliação Preliminar de Riscos e Levantamento de Aspectos e Impactos;

Cuidados de Saúde e Segurança

- Estabelecer um ambiente limpo e organizado. Realizar a segregação correta de resíduos com a pratica dos 5S;

- Manter a postura adequada ao realizar suas atividades operacionais no posto de trabalho;

- Estar devidamente apto pelo ASO a executar atividades operacionais.

- Dar prioridade a segurança ocupacional, ambiental e operacional durante todas a realização das atividades,  não comprometendo-as em função da produção.

- Dar prioridade a segurança ocupacional, ambiental e operacional durante todas a realização das atividades,  não comprometendo-as em função da produção.

- Realizar auxilio nas manobras ferroviárias de modo que o operador do trem minimize o consumo de combustível contribuíndo com eficiência energética e redução de impactos gerados pelo consumo de combustiveis fósseis.

| 5s CADEIA DE AJUDA | Vegetação alta, maior que altura do joelho (maior que 30 cm). | Registro no IRIS pelo empregado ou informar o gestor para incluir na programação S+1; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Não tratado no prazo de S+1 a área será avaliada pelo GA. Realizar o Registro com MCM via rádio. |
|  | Vegetação média altura máxima joelho do empregado (média 20 a 30 cm); Desnível; Material oriundo de manutenção de via (sucata, trilho...) | - Registro no IRIS pelo empregado ou informar o gestor para incluir na programação s+2; - Realizar o Registro com MCM via rádio. |
|  | Vegetação baixa, altura máxima até o calcanhar do empregado. (média 10cm) | - Registro no IRIS pelo empregado ou informar o gestor para incluir na programação s+3 - Realizar o Registro com MCM via rádio. |

PUXADA DE LOTE DA CLASSIFICAÇÃO PARA O CTMR (Maquinistas de Pátio)

Parâmetro aceitável/variável crítica

- Locomotiva em condições normais de circulação

- Rádio na frequência, sem falha e avaria

- Chave de locomotiva

- Torneiras, mangotes e boquilhas sem avarias.

- Passos da Tarefa

- Assumir Locomotiva/Trem no Pátio

  - Verificar a aproximação de trens na região e caso não tenha boa visibilidade solicitar ao CCP à aproximação de trens parada total do trem em local seguro fora de gabarito.

  - Aguardar a Durante a realização da troca de equipes ou para embarque/desembarque manter contato verbal ou via rádio com o operador antes de embarcar em um trem já tripulado.

  - Realizar transposição de cada linha olhando para os ambos os lados e com os cuidados necessários, não pisando nos boletos dos trilhos.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk.

Possível desvio operacional:

    - Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Inspecionar externamente a locomotiva verificando os seguintes itens:

  - Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

  - Truques: se há algum truque isolado, observe se o embolo do cilindro de freio está recolhido e verifique se a torneira de isolamento do truque está fechada. Se assim estiver, o truque estará isolado;

  - Freio Manual: checar o freio manual, observando se a corrente na cabine longa da locomotiva está folgada;

  - Nível de Combustível: Verificar o nível do combustível na régua de nível ou fuel link que ficam acima do tanque de combustível;

  - Avarias externas na Locomotiva: retrovisores, faróis, bocal de abastecimento, peças em arrasto, limpa trilho, corrimão, escadas e estrutura da locomotiva;

  - Checar se há vazamentos (óleo lubrificante, ar e combustível).

  - Inspecionar internamente a locomotiva verificando as condições de cabine, referentes a condição de 5S: Condições do banheiro, coletores e limpeza interna no geral.

  - Manter contato com o CCP via rádio, identificando-se pelo nome ou número da locomotiva, informando a quantidade de pessoas na cabine, localização e solicitar informações do trem

Ação corretiva imediata:

1. MANTER CONTATO COM HELP-DESK Retirar o isolamento do truque abrindo a torneira de isolamento do truque girando-a no mesmo sentido da tubulação; 2. 3, 4, 5, 6 ,7 . Comunicar ao CCP para registro junto ao Help Desk e acionamento da Cadeia de ajuda;

.

Possível desvio operacional:

1. Truque Isolado;

2. Visor do fuel link e régua de nível com defeito;

3. Baixo nível de combustível;

4. Retrovisor aberto/avariado;

5. Porta não abre.

6. Limpa trilho avariado;

7.Ausência/Avaria da chave de locomotiva

- Solicitar Autorização de circulação para o CPT de Formação.

  - Manter contato com o controle de Formação, informando nome do operador/número da locomotiva e o local em que se encontra, após autorização cumprir a sinalização de campo.

  - Arrancar do Trem – Aliviar a composição, colocar chave EC em marcha, disjuntor do campo gerador ligado, faróis ligados no sentido da circulação, chave do punho reversor no sentido do movimento, acionar a buzina e o sino, colocar 1 ponto de aceleração e aliviar o Freio Independente.

  - Circular para o CTMR observando a sinalização de campo e as rotas dos AMVs que estão sendo transpostos, o aspecto do sinal deve estar favorável.

  - Com a VMA de até 10 km/h e manipulador do acelerador até o 3º ponto e com fluxo abaixo de 1200 L/min nos modelos GE ou 40 CFM nos modelos GM.

  - Realizar uma redução mínima no manipulador do freio automático em conjunto o alívio rápido pressionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alivio, observar a redução de velocidade, faça alívio do trem colocando o manipulador automático na posição de ALÍVIO.

Ação corretiva imediata:

- Pedir repetição da autorização

- Parar o trem e informar o CCP

- Realizar a parada do trem, informar ao CCP, observar Fluxo ideal para circulação, realizar teste de freio com auxiliar observando a aplicação do vagão cauda.

Possível desvio operacional:

- Comunicação conturbada

- Semáforo com aspecto de sinal vermelho.

- Teste de marcha ineficiente.

- Parar no sinaleiro de entrada do galpão do CTMR

  - Circular com Atenção e Cuidado observando sinalização dos transponders de 5 km/m próximo a entrada do galpão.

  - Parada pelo MFA: Realizar uma redução no manipulador de freio automático colocando-o na posição MÍNIMA e realizar o alivio rápido pressionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alivio, aumentando a aplicação gradativamente se necessário. Após a parada do trem leve o manipulador do freio independente para a posição TOTAL.

  - Parada pelo Freio Dinâmico: Ao se aproximar do local autorizado para parada, encoste os pontos de aceleração, obedecendo o intervalo de 2 segundos na modulação dos pontos. Aguarde 10 segundos em marcha lenta e mais 10 segundos em Preparação do Freio Dinâmico, logo após, module o freio dinâmico em conjunto com o MFA até a parada no local desejado para método de folga encolhida.

  - Informar CPT formação a parada no sinaleiro de entrada do galpão CTMR.

Possível desvio operacional:

- Penalização do trem no transponder de 5km/h.

- Problema de Locomotivas e Vagões.

Ação corretiva imediatas:

- Informar o CPT o motivo da penalização e fazer recobrimento do sistema de freio.

- Informar o CPT para registro com o Help Desk.

POSICIONAMENTO NA LINHA TR6 - (Maquinistas de Pátio)

- Parâmetro aceitável/variável críticas

  - Rádio sem avarias e falhas nas frequências do pátio de Formação e CTR digital.

  - Locomotiva em condição normal de operação, IHM em perfeito estado de funcionamento.

  - Punho reversor sem avaria.

  - Empregados treinado e habilitado para posicionamento linha CTR6

- Autorização para acessar o CTR6

.

  - Após autorização do CCP na frequência da Formação, manter contato na frequência CTR 6 com Lider de linha/OOF para acessar o galpão.

  - Confirmar com o líder/OOF as condições para acesso ao galpão do CTR na linha 06, observando o gabarito da via, giroflex, sinalização de campo e macaco hidráulico.

  - Realizar Manobra na frequência 08(formação) enquanto o OOF estiver na entrevia com a Linha TR5 b e a mesma estiver livre.

Possível desvio operacional:

- Lider de linha não atende.

- Sinal de campo vermelho.

- Equipamento atingindo gabarito.

- Comunicação Conturbada.

Ação corretiva imediata:

- Retornar para frequência 8 e informar ao CCP.

- Informar o líder de linha e aguardar normalizar sinalização.

- Informe ao líder de Linha/OOF e permaneça parado até normalizar as condições de gabarito.

- Repetir a comunicação, e para os casos que o OFF  na entrevia solicitar ao CCP manobra na Frequência CTR6 com atenção redobrada.

- Realizar Arrancada do trem.

  - Com chave EC em marcha, disjuntor do campo gerador ligado;

  - Faróis ligados no sentido da circulação;

  - Chave do Punho Reversor no sentido do movimento;

  - Acionar a buzina e o sino;

  - Colocar 1 ponto de aceleração, aliviar o freio Independente.

  - Module o acelerador até a movimentação do trem limitado até 04 pontos de aceleração, cumprindo a VMA de 05km durante a circulação dentro do galpão.

  - Manter sino da locomotiva ligado durante circulação/posicionamento do lote dentro do galpão do CTR.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Realizar a separação abaixo DO SINALEIRO da CTR6B (Entrada do Galpão).

  - Confirmar com o OOF se ele está posicionado e se cumpriu todos os procedimentos para trabalho na entrevia quando necessário.

  - Modular os pontos de aceleração de forma gradativa até VMA de 5km/h.

  - Circular conforme a orientação do OOF até a posição do vagão que será manutenido.

  - Realizar uma redução no manipulador de freio automático colocando-o na posição MÍNIMA e realizar o alívio rápido pressionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alívio, aumentando a aplicação gradativamente se necessário. Após a parada do trem leve o manipulador do freio independente para a posição TOTAL.

  - Realizar o procedimento de segurança - Colocar o manipulador do freio AUTOMÁTICO e manipulador de freio INDEPENDENTE na posição TOTAL; retirar o punho reversor; desligar o disjuntor do campo gerador; informar o OOF a realização do procedimento de segurança.

  - Confirmar a separação (Vagões em segurança abaixo do sinaleiro da CTR6B) e a numeração do vagão a ser manutenido.

  - Realizar arrancada do trem conforme o Passo 6 após a devolução do procedimento de segurança.

Possível desvio operacional:

    - Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

    - Erro no Posicionamento.

Ação corretiva imediata:

- Informar o CCP e HELP DESK.

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda.

- Posicionamento de vagão no macaco hidráulico.

  - Verificar acionamento do giroflex antes da movimentação;

  - Manter VMA de 5km/h quando a distância para o posicionamento for superior a 5 Carros e diminuir para 2km/h quando a distância for inferior a 2 carros.

  - Utilizar o freio independente limitado a 20 PSI para ajustar as folgas dos engates.

  - Realizar uma redução no manipulador de freio automático colocando-o na posição MÍNIMA e realizar o alívio rápido pressionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alívio, aumentando a aplicação gradativamente se necessário. Após a parada do trem leve o manipulador do freio independente para a posição TOTAL.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Vagão ficou fora da posição.

- Erro de Programação.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

- Realizar novo posicionamento respeitando o recuo máximo de 10 m sem movimentar a cauda do trem, caso contrário será necessário cobertura da cauda do trem.

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda.

- Separar vagão posicionado no macaco hidráulico.

  - Confirmar o posicionamento no Macaco Hidráulico com o OOF.

  - Desligar o disjuntor de controle na frota SD 80 e EVO.

  - Colocar Chave EC em Isolado nas frotas: DASH, SD 70.

  - Aplicar emergência pelo MFA.

  - Realizar procedimento de segurança, retirar a chave do punho reversor; desligar o disjuntor do campo gerador; informar o OOF a realização do procedimento de segurança.

  - Realizar recobrimento do sistema limitado a 2 min após a devolução do procedimento de segurança pelo OOF.

  - Realizar teste de resistência do freio manual do vagão posicionado.

  - Realizar o procedimento de segurança para separação.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

- Apertar freio manual e realizar teste de resistência e colocação do Calço.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Vagão isolado/sem freio

- Circular até livrar o galpão

  - Realizar alívio do trem após a devolução do procedimento de segurança do OOF.

  - Modular os pontos de aceleração respeitando a VMA de 5 KM/h até livrar o galpão do CTR.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

Manter contato com o OOF de forma que a parada seja realizada com a cauda dos vagões acima da placa de LM/Sensor pós galpão.

- Acoplar no vagão após Manutenção

  - Manter contato com o OOF para recuar e aproximar a não menos que 5 metros do vagão posicionado para instalação do “mangote extensor”, parado realize o PRO de segurança para a realização da atividade.

  - Realizar aplicação de emergência pelo MFA, após a confirmação da instalação do Mangote Extensor.

  - Confirmar com o auxiliar a aplicação do freio do vagão posicionado para retirar o mangote extensor em seguida realizar procedimento de segurança.

  - Aliviar o freio automático para recobrimento do sistema, limitado a 2 minutos para iniciar a arrancada do trem.

  - Recuar o lote; com chave EC em marcha, disjuntor do campo gerador ligado, faróis ligados no sentido da circulação, chave do punho reversor no sentido do movimento, aciona-se a buzina (OBS: não estando dentro do galpão) e o sino, colocando 1 ponto de aceleração e alivia-se o freio independente;

  - Acoplar no vagão (VMA de 02km/h) em contato constante com o OOF;

  - Realizar o teste de engate;

  - Realizar o Procedimento de segurança para a passagem do ar e alívio do freio manual.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Não possuiu mangote extensor

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

- Informar ao CCP para que possa deixar a cadeia de ajuda ciente, confirmar com o OOF manual apertado no vagão posicionado e realizar acoplamento com atenção e cuidado.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | Nunca realizar trabalhos na entrevia sem autorização, interdição da linha adjacente e conhecimento do CCP. |

- Acoplar nos vagões abaixo do sinaleiro de entrada no estacionamento B

  - Mudar para a Frequência 8 do Pátio de Formação e confirmar interdição da linha adjacente caso necessário.

  - Confirmar acionamento do giroflex junto equipe de campo

  - Contactar o OOF para confirmar freio manual solto e o vagão livre de calço;

  - Realizar a junção do lote em contato com o OOF que está cobrindo o Recuo.

  - Realizar acoplamento com VMA 2 km/h.

  - Testar o Engate.

  - Executar aplicação pelo MFA e confirmar o procedimento de segurança

  - Abastecer o sistema de freio limitado a 2 minutos após a devolução do procedimento de segurança.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | Para novos posicionamentos, retornar ao passo 06. |

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

- Acionar cadeia de ajuda do CTR para auxiliar no posicionamento.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo, locomotiva e vagões.

- Giroflex do galpão não funciona.

- Circular e parar no Marco de cima da linha TR6A.

  - Confirmar acionamento do Giroflex antes da movimentação

  - Cumprir VMA de 5 km/h até livrar o Galpão.

  - Realizar uma redução no manipulador de freio automático colocando-o na posição MÍNIMA e realizar o alívio rápido pressionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alívio, aumentando a aplicação gradativamente se necessário. Após a parada do trem leve o manipulador do freio independente para a posição TOTAL.

  - Após a parada do trem levar o manipulador do freio independente para a posição TOTAL.

  - Parado no sinaleiro de cima da linha do CTR6A mantenha contato com o CCP de formação e informe o horário de conclusão da manutenção.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

Possível desvio operacional:

1.Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Realizar teste de vazamento.

  - Abastecer o sistema até o fluxo mínimo de 40 CFM nas locomotivas GM e 1200 para os modelos GE

  - Aplicar 15 PSI no freio automático e aguardar o sistema equalizar por 1 minuto.

  - Fechar a válvula interruptora ou faça o comando da locomotiva para Líder/Fora ou Comandante/Desligado, observe a queda de pressão no EG no intervalo de 1 minuto, essa diferença de pressão será o vazamento do lote.

  - Ligar o disjuntor do campo gerador e colocar o punho reversor em sentido movimento no momento do teste para locomotivas com ATC GE.

  - Fazer o comando da locomotiva para Líder/Carga ou Comandante/Ligado e abrir a interruptora.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e refazer teste com fluxo zerado, caso persista o vazamento alto solicitar vistoria no lote.

Possível desvio operacional:

- Vazamento acima do limite.

POSICIONAMENTOS NAS LINHAS CTR 1 A 5 – (Maquinista de Pátio)

- Contactar líder de linha para posicionamento.

  - Mudar para a frequência do CTR da respectiva linha que irar ser realizada a manutenção.

  - Realizar contato via Rádio com o Líder de Linha informando o número da locomotiva/ nome do Operador.

  - Verificar se o posicionamento será realizado com uso do Bloqueio Remoto/Digital.

Possível desvio operacional:

- Lider de linha não atende.

- Sinal de campo vermelho/Falha.

Ação corretiva imediata:

- Retornar para frequência 8 e informar ao CCP.

- Informar líder de linha e acionamento da cadeia de ajuda.

- Ligar IHM na Locomotiva.

  - Realizar a movimentação da chave seletora para posição ligar;

  - Observar a inicialização da tela IHM no aparelho.

Possível desvio operacional:

- IHM com defeito.

- Bloqueio Digital/remoto não funciona.

Ação corretiva imediata:

- Para ambos os desvios informar CCP/Help Desk Realizar posicionamento no modo convencional.

- Realizar teste para utilização do Bloqueio Remoto.

  - Aplicar o Trem pelo MFA 15 PSI e aguardar equalizar o sistema.

  - Ligar IHM na locomotiva.

  - Informar o líder de linha e solicitar conexão com o IHM.

  - Confirmar Matrícula do solicitante/líder de linha.

  - Aceitar a solicitação de bloqueio.

  - Realizar o teste de amperagem, colocar chave EC em Marcha, Disjuntor do campo gerador ligado, Chave do punho reversor sentido do movimento, modular 1 ponto de aceleração, como resultado a PCS deve permanecer aberta.

Possível desvio operacional:

- IHM com defeito.

- Bloqueio Digital/remoto não funciona.

Ação corretiva imediata:

- Para ambos os desvios informar CCP/Help Desk Realizar posicionamento no modo convencional.

- Realizar Teste do Bloqueio Digital e Sincronização

  - Selecionar a opção - Procedimento de Segurança Remota;

  - Digitar o Token de Bloqueio Informado pelo Lider de linha.

  - Selecionar a opção Solicitar Bloqueio;

  - Locomotiva será bloqueada pelo PLC, gerando para o maquinista o Contra token.

  - Informar o Contra token, para que o Lider de Linha para que possa finalizar o processo de bloqueio.

  - Realizar o teste de amperagem, colocar chave EC em Marcha, Disjuntor do campo gerador ligado, Chave do punho reversor sentido do movimento, modular 1 ponto de aceleração, como resultado a PCS deve permanecer aberta.

  - Confirmar o Bloqueio para o Líder de linha.

Possível desvio operacional:

- IHM com defeito.

- Bloqueio Digital/remoto não funciona.

Ação corretiva imediata:

- Para ambos os desvios informar CCP/Help Desk Realizar posicionamento no modo convencional.

- Posicionar o vagão para Manutenção.

  - Contactar via rádio o líder de linha, observar o gabarito da via, movimentação de pessoas e giroflex acionado.

  - Manter VMA de 5km/h quando a distância para o posicionamento for superior a 5 Carros e diminuir para 2km/h quando a distância for inferior a 2 carros.

  - Utilizar o freio independente limitado a 20 PSI para ajustar as folgas dos engates.

  - Realizar uma redução no manipulador de freio automático colocando-o na posição MÍNIMA e realizar o alívio rápido pressionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alívio, aumentando a aplicação gradativamente se necessário. Após a parada do trem leve o manipulador do freio independente para a posição TOTAL.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

- Solicitar repetição da informação.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Comunicação com o líder falhando

- Realizar Procedimento de Segurança modo Bloqueio Digital.

  - Aplicar MFA 15 PSI e aguardar equalização do sistema.

  - Selecionar a opção - Procedimento de Segurança Remota;

  - Digitar o Token de Bloqueio Informado pelo Lider de linha.

  - Selecionar opção Solicitar Bloqueio.

  - Locomotiva será bloqueada pelo PLC, gerando para o maquinista o Contra token.

  - Informar o Contra token, para que o Lider de Linha para que possa finalizar o processo de bloqueio.

  - Realizar o teste de amperagem, colocar chave EC em Marcha, Disjuntor do campo gerador ligado, Chave do punho reversor sentido do movimento, modular 1 ponto de aceleração, como resultado a PCS deve permanecer aberta.

  - Retirar o punho reversor, mantenha a aplicação pelo manipulador de freio automático de 15 psi e manipulador independente em aplicação total, isole a chave EC/IS e desligue o disjuntor do campo gerador, na sequência confirme o procedimento de segurança ao Lider de linha.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk.

- Solicitar repetição da informação.

- Registrar com Help Desk não solucionado o desvio prosseguir o posicionamento no modo convencional.

Possível desvio operacional:

- Problemas de Locomotivas e Vagões.

- Comunicação com o líder falhando

- Falha no IHM para bloqueio remoto/Digital.

- Procedimento de Segurança modo Bloqueio Remoto.

  - Realizar aplicação pelo MFA 15 PSI e aguardar equalizar o sistema.

  - Informar o líder de linha e aguardar a solicitação de bloqueio.

  - Confirmar Matrícula do solicitante/líder de linha.

  - Aceitar a solicitação de bloqueio.

  - Realizar o teste de amperagem, colocar chave EC em Marcha, Disjuntor do campo gerador ligado, Chave do punho reversor sentido do movimento, modular 1 ponto de aceleração, como resultado a PCS deve permanecer aberta.

  - Retirar o punho reversor, mantenha a aplicação pelo manipulador de freio automático de 15 psi e manipulador independente em aplicação total, isole a chave EC/IS e desligue o disjuntor do campo gerador, na sequência confirme o procedimento de segurança ao líder de linha.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

- Solicitar repetição da informação.

- Registrar com Help Desk não solucionado o desvio prosseguir o posicionamento no modo convencional.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Comunicação com o líder falhando

- Falha no IHM para bloqueio remoto

- Procedimento de segurança em modo convencional.

  - Desligar o disjuntor de CONTROLE nas frotas: SD 80 e EVO.

  - Colocar Chave EC em Isolado nas frotas: DASH, SD 70.

  - Aplicar emergência pelo MFA.

  - Realizar o procedimento de segurança (desligar disjuntor do campo gerador e retirar o punho reversor).

  - Informar para o líder de linha a realização do procedimento de segurança.

  - Ligar o Disjuntor de Controle (SD80 E EVO) após 60 segundos da aplicação do freio de emergência (observar o contador da locomotiva) localizado no painel de disjuntores.

  - Abastecer o sistema de freio limitado a 2 minutos para o próximo posicionamento, após a entrega do procedimento de segurança pelo líder de linha.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Comunicação com o líder falhando

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk.

- Solicitar repetição da informação.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | Para novos posicionamentos nas linhas de Tr1 a Tr5 retornar ao passo 19. |

- Circular e parar no Marco de cima das linhas do CTR estacionamento A.

  - Confirmar acionamento do Giroflex antes da movimentação

  - Cumprir VMA de 5 km/h até livrar o Galpão.

  - Realizar uma redução no manipulador de freio automático colocando-o na posição MÍNIMA e realizar o alívio rápido pressionando para baixo o MFI durante 10 segundos na posição de alívio, aumentando a aplicação gradativamente se necessário. Após a parada do trem leve o manipulador do freio independente para a posição TOTAL.

  - Após a parada do trem levar o manipulador do freio independente para a posição TOTAL.

  - Realizar o Teste de vazamento do lote após manutenção conforme o passo 14.1 a 14.5.

  - Parado no sinaleiro de cima da respectiva linha do CTR mantenha contato com o CCP de formação e informe o horário de conclusão da manutenção.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

Possível desvio operacional:

1.Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

Manobras de Locomotivas e Troca de Equipes - (Maquinistas de Pátio)

- Separar locomotiva dos lotes no CTR.

  - Solicitar a devolução do procedimento de segurança junto ao líder de linha caso esteja em manutenção.

  - Realizar aplicação de emergência pelo MFA para deixar os vagões em segurança.

  - Solicitar Interdição das linhas Adjacentes junto ao CCP se as mesmas estiverem livres ou trem não tripulado, caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente.

  - Realizar o procedimento de segurança para separar a locomotiva.

  - Acionar a haste de corte da locomotiva na entrevia conforme o descrito no procedimento 039771 – Separação de Vagões e Locomotivas.

  - Puxar para separar locomotiva dos vagões.

  - Informar o líder de linha e CCP a conclusão da atividade e as condições dos vagões.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda do CTR.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Comunicação com o líder falhando

- Acoplar locomotiva nos lotes Parados no CTR.

  - Confirmar com o OOF se ele está posicionado e se cumpriu todos os procedimentos para trabalho na entrevia.

  - Solicitar ao líder de linha autorização para acoplar no lote.

  - Recuar em contato com o OOF para a aproximar dos vagões.

  - Parar a não menos que 5 metros dos vagões.

  - Realizar o procedimento de segurança para o OOF descer e realizar intervenções.

  - Recuar para acoplar no lote com VMA 2km/h, após a devolução do procedimento de segurança informado pelo OOF.

  - Testar o Engate

  - Realizar o procedimento de segurança para passagem de ar nos vagões e informar o OOF.

  - Realizar acoplamento em monocondução na indisponibilidade do apoio do OOF conforme os passos do PRO-041469-Manobras Diversas Circuito de Minério TFPM.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio, equipamento de bordo e locomotiva.

- Lider de linha não atende.

- Dificuldade com comunicação via rádio.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao CCP e Help Desk

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda do CTR.

- Aguardar cessar as comunicações na frequência e realizar repetição da mensagem.

- Realizar troca de Equipe no CTR

  - (Início do Turno) Assumir locomotiva conforme Passo 1.1 ao 1.3.

  - Confirmar junto aos demais maquinistas se concluíram os embarques nas respectivas locomotivas em casos de trens nas linhas adjacentes.

  - Entrar em contato com o CCP do pátio de formação com nome/número/local da locomotiva.

  - Informar o líder de linha que assumiu a locomotiva e solicitar as informações quanto ao status da manutenção para prosseguimento da manobra.

  - Informar a previsão de conclusão da manutenção ao CPT de Formação.

  - (Final do Turno) Confirmar com o Lider de linha a quantidade de vagões restantes para manutenção e verificar a necessidade de separação, limitado a não menos de 200 m de deslocamento.

  - Realizar aplicação de emergência após entrega do procedimento de segurança do líder de linha.

  - Realizar a separação da locomotiva conforme o PRO-039771 Separação de vagões de locomotivas.

  - Realizar o procedimento de segurança informando o líder de linha e CCP formação que o trem vai ficar em segurança e o STATUS da manutenção.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio de comunicação.

- Problemas de Locomotivas

- Lider de Linha Não atende.

Ação corretiva imediata:

- Acionar cadeia de Ajuda para troca do Equipamento.

- Informar o CCP e Registrar com Help Desk.

- Informar o CCP para acionamento da cadeia de ajuda do CTR.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | A Separação da tração para troca de turno deve ser realizada quando os lotes adjacentes não oferecerem condições, limitado a 200 metros e ou quando o acesso nas entrevias não for seguro para o deslocamento. |

- Procedimento para locomotivas/Trens parados aguardando manobra.

  - Retirar o punho da reversora;

  - Desligar o Disjuntor do Campo gerador;

  - Realizar aplicação pelo MFA quando aplicável e aplicação total pelo MFI com locomotivas escoteiras;

Possível desvio operacional:

- Problemas de Locomotivas

Ação corretiva imediatas:

- Informar o CCP e registrar com o Help Desck

POSICIONAMENTO E SEPARAÇÃO NA LINHA CTR6 (OOF)

Parâmetro aceitável/variável crítica

- Rádio sem avarias e falhas nas frequências do pátio de Formação e CTR digital.

- Torneiras, mangotes, engates, boquilhas e vagões sem avarias.

- Haste de corte em boas condições;

- Punho Pokémon sem falha ou avaria.

- Freio manual do vagão operante.

- Mangote extensor

Passos da tarefa

- Preparação para início dos posicionamentos.

  - Manter contato com líder de linha para obter a programação das manutenções na TR6.

  - Solicitar Interdição da linha TR5B junto ao CCP de Formação se elas estiverem livres ou com trem não tripulado(Manobra na frequência 8), caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente (manobra na frequência 6 do CTR).

  - Manter contato com o maquinista na frequência 8 informando a programação e que já está autorizado para iniciar os posicionamentos.

Ação corretiva imediata:

- Acionar cadeia de Ajuda para troca do Equipamento.

Possível desvio operacional:

- Problemas de rádio de comunicação.

.

- Identificar o vagão a ser manutenido.

  - Posiciona-se do mesmo lado das torneiras do EG dos vagões, a uma distância de 5 metros sinaleiro.

  - Solicitar a movimentação da composição ao maquinista e durante a movimentação faça a contagem em “carros “até a identificação do vagão a ser manutenido, mantendo constante contato com o operador do trem.

  - Solicitar a parada do trem deixando os vagões que ficarão estacionados abaixo do Sinaleiro de entrada do Galpão na TR6.

  - Informar a numeração do vagão que será manutenido ao maquinista.

Ação corretiva imediata:

- Informar ao maquinista/substituir radio portátil

- Solicitar a parada do trem e confirmar novamente numeração/posição com o líder de linha.

- Se deslocar para a cauda do trem para dar apoio no recuo.

Possível desvio operacional:

- Defeito de rádio/frequência

- Erro de Conferência dos vagões;

- Ultrapassar sinaleiro;

- Solicitar Procedimento de Segurança.

  - Com rádio na frequência do pátio identifique-se ao maquinista (chamando-o pelo nome ou número da locomotiva);

  - Solicitar o procedimento de segurança informando o motivo da intervenção;

  - Repetir a informação na íntegra após a confirmação do procedimento de segurança pelo Maquinista.

Ação corretiva imediata:

- Substituir bateria ou o rádio no container do X06.

Possível desvio operacional:

- Problemas no rádio portátil.

- Separar vagão.

  - Confirmar que o vagão que será manutenido e o que ficará abaixo do sinaleiro estejam aplicados observando o cilindro de freio.

  - Adentrar a via com um pé dentro e o outro fora posicionando-se entre os vagões;

  - Colocar o punho Pokémon e girar as torneiras angulares dos dois vagões colocando-as no sentido contrário do EG;

  - Retirar o Grampo do rotor que se localiza abaixo do engate;

  - Conectar o Punho Pokémon na extremidade da haste de corte do vagão e girar no sentido horário verificando o acionamento da castanha;

  - Caminhar até a lateral do vagão que ficara Parado abaixo do Sinaleiro (meio do VAGÃO);

  - Informar o maquinista que o corte foi realizado e entregar o procedimento de segurança

  - Solicitar ao maquinista para movimentar para separar o vagão.

  - Confirmar a separação ao maquinista informando que os vagões ficaram em segurança abaixo do sinaleiro.

Possível desvio operacional:

- Vagão não segura aplicação, vagão isolado,

- Vagão não desacopla

- Erro na separação do vagão a ser manutenido.

Ação corretiva imediatas:

- Acionar cadeia de ajuda/ Manutenção do CTR, para verificar as condições para manobra.

- Solicitar procedimento de segurança para a realização de novo corte.

- Solicitar a parada da composição realize novo acoplamento aos vagões, passagem de ar e realize a separação de forma correta.

- Posicionar o vagão no macaco hidráulico (Frequência CTR6).

  - Informar o CCP de Formação a conclusão da atividade na entrevia e que irá mudar de frequência para CTR6 digital para manobrar dentro do Galpão do CTR.

  - Manter contato com o maquinista informando a distância em carros e/ou metros para que o vagão fique posicionado no macaco hidráulico.

  - Confirmar aplicação de emergência feita pelo Operador e Solicitar o procedimento de segurança (conforme passo 30).

Ação corretiva imediatas:

- Realize o reposicionamento em contato com o maquinista.

Possível desvio operacional

- Vagão fora da posição do macaco hidráulico.

- Separar o Vagão no Macaco Hidráulico (Frequência CTR6)

  - Adentrar a via com um pé dentro e o outro fora posicionando-se entre os vagões;

  - Colocar o punho Pokémon e girar as torneiras angulares dos dois vagões colocando-as no sentido contrário do EG

  - Apertar freio manual do vagão que ficará posicionado, devolver o procedimento de segurança e solicitar o teste de resistência.

  - Solicitar o procedimento de segurança (conforme passo 30).

  - Retirar o grampo do rotor que se localiza abaixo do engate;

  - Conectar o Punho Pokémon na extremidade da haste de corte do vagão e girar no sentido horário verificando o acionamento da castanha;

  - Caminhar até a lateral do vagão que ficara parado (meio do VAGÃO) e informar ao maquinista que o corte foi realizado;

  - Entregar o procedimento de segurança e solicitar ao maquinista que puxe para separar o vagão.

  - Confirmar a separação ao maquinista informando que o vagão ficou em segurança no macaco Hidráulico.

  - Informar ao maquinista quando a cauda do trem livrar o sensor acima do galpão do CTR.

Ação corretiva imediatas.

- Acionar cadeia de ajuda/ Manutenção do CTR, para verificar as condições para manobra.

- Solicitar procedimento de segurança para a realização de novo corte.

- Solicitar a parada da composição realize novo acoplamento aos vagões, passagem de ar e realize a separação de forma correta.

Possível desvio operacional

- Vagão não segura aplicação, vagão isolado,

- Vagão não desacopla

- Erro na separação do vagão a ser manutenido.

- Acoplar no Vagão após manutenção (Frequência CTR6).

  - Informar o maquinista a conclusão da manutenção e as condições do vagão (Manual apertado, sem calço, giroflex acionado, gabarito da via livre).

  - Solicitar o recuo da composição para aproximar do vagão no macaco hidráulico.

  - Parar a composição a não menos que 5 metros do vagão posicionado.

  - Solicitar o procedimento de segurança para instalação do mangote extensor.

  - Acoplar uma das extremidades do mangote extensor no bocal do vagão cauda e a outra extremidade no bocal do vagão posicionado.

  - Abrir as torneiras do EG das duas extremidades, em seguida saia do raio de ação dos mangotes e solicite que o maquinista aplique Emergência.

  - Confirmar a aplicação de Emergência no vagão posicionado.

  - Solicitar o procedimento de segurança.

  - Fechar as torneiras do EG das extremidades (Vagão cauda e vagão posicionado) e retirar o mangote extensor.

  - Solicitar ao maquinista que recue para acoplar no vagão posicionado.

Possível desvio operacional

- Não possuiu mangote extensor.

Ação corretiva imediata,

- Acionar cadeia de ajuda do CTR, garantir manual apertado, calço no vagão posicionado e realizar acoplamento em constante contato com o operador.

- Passar o ar.

  - Solicitar o procedimento de segurança

  - Adentrar a via com um pé dentro e o outro fora posicionando-se entre os vagões

  - Segurar os mangotes encaixando-os pelos bocais.

  - Encaixar o Punho na torneira do EG de maneira gradativa, girar até o Punho apontar para o sentido do EG, nas extremidades acopladas.

  - Colocar o grampo do rotor.

  - Sair do Gabarito da via

  - Informar o maquinista que a intervenção foi feita entregando o procedimento de segurança.

Ação corretiva imediatas.

- Informar ao maquinista e substituir punho.

- Cadeia de ajuda do CTR para informar condição do vagão.

Possível desvio operacional

- Punho não entra na torneira do EG;

- Torneira do EG do vagão invertida.

1

- Acoplar nos vagões abaixo do sinaleiro.

  - Solicitar Interdição da linha TR5B junto ao CCP de Formação se elas estiverem livres ou com trem não tripulado(Manobra na frequência 8), caso esteja tripulado manter contato com o maquinista para dar ciência da atividade na entrevia para que não haja movimentação na linha adjacente (manobra na frequência 6 do CTR).

  - Observar o gabarito/giroflex e informar ao maquinista as condições para iniciar o recuo (Manual Solto, vagão sem calço, Aplicação/Alívio da cauda).

  - Confirmar a aplicação/engate aberto dos vagões abaixo do sinaleiro e realizar posicionamentos até o acoplamento.

  - Confirmar a descida da castanha e solicitar o teste de Engate.

  - Confirmar o teste de engate e solicitar o procedimento de segurança.

  - Realizar a Passagem de o ar (Conforme passo 35)

  - Colocar o grampo no rotor.

  - Entregar o procedimento de segurança.

Possível desvio operacional

- Peças atingindo gabarito/giroflex não funciona.

- Punho não entra na torneira do EG;

- Torneira do EG do vagão invertida.

Ação corretiva imediatas

- Informar o maquinista, solicitar a normalização do gabarito de via.

- Informar ao maquinista e substituir punho.

- Cadeia de ajuda do CTR para informar condição do vagão.

| ATENÇÃO! |  |
| --- | --- |
|  | Para novos posicionamentos, retornar ao passo 29. |

4.ANEXOS:

4.1.ANEXO 01 – PASSAR O AR

4.2.ANEXO 02 – PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO REMOTO

4.3 ANEXO 03 – APONTAR E FALAR

- 5.ELABORADORES

| Aldo Jorge Melo Ribeiro | 085340 | Operação Ferroviária Regional I |
| --- | --- | --- |
| Ayrton Oliveira Santos | 530400 | Operação Ferroviária Regional I |
| Antonio Carlos Moreira Neto | 515648 | Operação Ferroviária Regional I |
| Francenilde Barbosa | 545720 | Operação Ferroviária Regional I |
| Hellen Ludmilla Lemos Ferreira | 81040400 | Operação Ferroviária Regional I |
| Keylson David Martins | 81028590 | Operação Ferroviária Regional I |
| Márcio Flávio | 095133 | Operação Ferroviária Regional I |
| Naylan Moreira da Cunha | 81025193 | Operação Ferroviária Regional I |
| Ronaldo leite | 094987 | Operação Ferroviária Regional I |
| Petrus Bastos | 515661 | Operação Ferroviária Regional I |